# DEVAIS MIKROELEKTRONIKA					M. Zalfany Urfianto

TUGAS II								132 96 091

## Deskripsi Tugas

Tugas 2-3 di arahkan untuk merancang dioda untuk kecepatan tinggi khususnya untuk digunakan sebagai detektor cahaya dalam komunikasi data menggunakan fiber optik. Kunci keberhasilan dalam perancangan dioda jenis ini adalah keberhasilan mereduksi kapasitansi parasitik & kemampuan untuk mempercepat recovery time dari dioda. Buku bacaan yang baik untuk hal ini adalah D.J. Roulston & S.M.Sze.

# Tugas 2

- Rancang sebuah dioda hitung menggunakan tangan, jangan menggunakan komputer.

- Spesifikasi:

- Breakdown Voltage 20 Volt.

- Harus Mampu Digunakan Pada Arus 1 Ampere.

- Informasi yang harus diperoleh adalah:

- berapa doping yang harus digunakan.

- berapa kedalaman material tipe-N & tipe-P.

- berapa besar area / luas kontak aluminium yang harus digunakan.

- Hitung menggunakan model yang ada secara analitik:

- Bagaimana bentuk karakteristik I-V dioda.

- Bagaimana bentuk karakteristik C-V dioda.

- Bagaimana bentuk transient dioda (baca Roulston).

- Selanjutnya:

- Masukan doping profile dioda ke dalam program PISCES 2B.

- Jika anda menggunakan SUPREM 3 / 4 untuk memperoleh doping profile (bonus +10).

- Simulasikan:

- Karakteristik I-V dioda.

- Karakteristik C-V dioda.

- Karakteristik transient dioda.

- Bandingkan hasil simulasi dengan hasil perhitungan analitik yang sebelumnya.

### Perancangan Dioda

Spesifikasi dioda :

- Tegangan breakdown 20 V.

- Arus yang mampu lewat 1 A.

Rancangan manual :

Asumsi dioda adalah one sided abrupt junction dengan

ND=4.5 X 1016 cm−3

Untuk one sided abrupt junction Xp << Xn, sehingga dapat diasmumsikan Xn= 100 Xp.

NA.Xp= ND.Xn NA= 100 Np= 4.5 X 1018 cm−3

Tegangan deplesi pada keseimbangan termal (pada 300K)

VBI=KTq ln NA . NDn2=0.0259 ln4.5 X 1016X 4.5 X 10181.4X10102=0.0895 volt

Beban Deplesi : w = Xn=2tsVBIq.ND=0.162μm

Dimana V = VBR, lebar daerah deplesi

VBR= 2ts20+0.893q.ND=3.29μm

Karakteristik I-V :

J=Jseq.VK.T−1Js=qDp.DnpLp+Dn.NpoLnDn=371.14Dp=5.18Dno=ni2No=1.4X101024.5X1015=4.350X105cm−3Npo=ni2NA=1.4X101024.5X1018=43.5X105cm−3Ln=Dn.tn=371.14X10−2=19.27X10−3cmLp=Dp.tn=8.18X10−6=2.27X10−3cmJs=1.6X10−265.18X1.875X1032.27X103+371.14X1.87519.26X10−3=7.42X10−11Acm2Is=JsXA

Pada rancangan dibutuhkan luas permukaan tidak terlalu lebar agar kapasitansi parasitik kecil.

1C2=2q.ts.ND.A2VR+VBI21.6X1018X11.9X1.053X10−10X1.2X1015XA2VR+VBI1.9886X1025A2VR+VBIC=0.616X10−9AVR+VBI−0.5∴A<10−5cm2C<0.616X10−14F

Kapasitansi difusi :

Cd=q.A.Lp.PnoK.Tq.eq.VK.T=1.6X10−13XAX1.76X10−3X1.875X1050.0259Xeq.VK.T5.82X10−19F

Untuk A < 10−5cm2,eq.VK.T>0

Cd<5.82X10−21F

Nilai kapasitansi diatas menjadi cukup kecil jika diambil harga A = 10−5cm2. Pengambilan harga A juga mempertimbangkan supaya arus yang lewat adalah 1 A, antara lain dengan menentukan harga Is dan rs yang sesuai.

Resistansi seri pada forward bias :

Pada forward bias, daerah deplesi akan nol sehingga resistansi seri adalah

Rs=1σp.dpA+1σn.dnA

dp= panjang/ kedalaman p-type

dn= panjang/ kedalaman n-type

σp=q.μp.p=1.6X10−19X200X1.2X1017=80.64σn=q.μn.n=1.6X10−19X14330X1.2X1015=6.384Rs=13.87.dpA+12.75.dnA=0.26XdpA+0.36XdnA

Supaya Rs kecil, dp dan dn harus kecil tapi dibatasi oleh WBD = 19.89

I=Is.eV−I.RsK.Tq=Js.A.eV−I.Rs0.0259, diambil dp = 5μmdan dn =22μm

Rs=9.22X10−6A=3.402X10−6

Jika diambil A = 5μm2,Rs=6.6X10−1,Is=7.75X10−14, maka

I=7.75X10−14.eV−0.018450.025Sehingga diperoleh untuk I = 1 A,

harga V = 1.53 V, ND=4.2X1016,NA=4.2X1018,A=5μm2,dn=22μm,dp=5μm

Nilai Rs diharapkan kecil agar mampu mengeluarkan arus yang besar dengan disipasi relatif kecil. Untuk memperkecil nilai Rs, maka nilai Dp dan Dn dapat diperkecil, tapi tidak terlalu kecil karena dibatasi oleh lebar daerah deplesi ωBD.

ωBD sendiri ditentukan oleh konsentrasi donor. Jadi secara tak langsung dipengaruhi oleh tegangan breakdown.

Hasil dari perancangan ini berupa parameter :

- ND (konsentrasi donor)

- NA (konsentrasi akseptor)

- A	(luas permukaan)

- Dn	(Panjang semikonduktor tipe N)

- Dp	(Panjang semikonduktor tipe P)

Dari Pisces2B kita peroleh kurva karakteristik :

- Jarak VS Konsentrasi

- Penyebaran doping

- Kapasitansi VS Tegangan

- Arus VS Tegangan

- Karakteristik transien arus dan tegangan

### Simulasi dengan Program SUPREM3 dan PISCES2B

#### Doping Profile Dioda dengan SUPREM3

Title		SSUPREM3 Contoh file Dioda

$		Dioda Sambungan pn

Comment	Inisialisasi substrat silikon

Initialialize	<111> Silicon,phosphorus Concentr=1.2e15

+		Thickness=27.  dx=0.01  Spaces=80

Comment	Dioksidasi basah setinggi 6500 A

Diffusion	Temperature=1000  Time=60  WetO2

Print		Layer

Comment	Etsa untuk mendapat mask difusi

Etch		Oxide

Comment	Difusi Phosphor untuk mendapatkan tipe-n

Diffusion	Temperature=975   Time=90   Boron   Solidsolubility

Diffusion	Temperature=975   Time=120 DryO2

Diffusion	Temperature=975   Time=90

Comment	Plot Distribusi ketidakmurnian

Print		Concentr  Che  Phosphor  Filename=konstra.out

Print		Layer

Plot		Chemical  Boron           Xmin=0  Xmax=30  Clear  Axis  LineType=2

+		title=Percobaan_dioda  Symbol=1

Plot		Chemical  Phosphorus  Xmin=0  Xmax=30  ^Clear  ^Axis  LineType=3

Plot		Chemical  net 	         Xmin=0  Xmax=30  ^Celar  ^Axis

+		symbol=2  color grid

Stop		End of dioda percobaan

##### Doping Profile dengan menggunakan PISCES2B

Title File : diode.gr0

$ Entering doping profile into Pisces2B

$ Grid of the structure and doping distribution

mesh       rect  nx=20 ny=40 smooth=1 diag.flip

x.m        n=1   l=0.0   r=1.0

x.m        n=20  l=50.0  r=1.0

y.m        n=1   l=0.0   r=1.0

y.m        n=40  l=169.3 r=1.0

$ Regions and Electrodes

region     num=1 silicon

elec       num=1 left length=25

elec       num=2 bottom

$ Doping Profile

doping     uniform conc=1.1739e16 n.type outf=doping.dio

doping     gauss   conc=1.1739e18 p.type junc=2 ratio=0.7

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=mesh.dio dopfile=doping.dio

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 dopfile=doping.dio

$ Plotting

plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plotnya:

#### Karakteristik Transient Dioda

Title File : diode.gr1

$ PN diode transient simulation

mesh	inf=mesh.dio

mater   region=1 taup0=2.e-6 taun0=2.e-6

contac 	num=1 resist=1.e5

symb    newton carr=2

method	xnorm trap atrap=0.5  autonr

models	srh auger conmob fldmob

solve	init

log	outf=dio1

solve	v1=2.0  tstep=2.e-12  tstop=50.e-9 outf=dioA

end

Title File : diode.gr2

$ Low frequency (1kHz) analysis

mesh	inf=mesh.dio

symb	newton carr=2

method	xnorm  autonr

models	srh auger conmob fldmob

log	acfile=ac.dio ivfile=iv.dio

solve   init

solve   local v1=-3 ac freq=1e3

solve	vstep=0.25 nsteps=12 elect=1 ac freq=1e3

solve	vstep=0.1  nsteps=4  elect=1 ac freq=1e3

end

Title File : diode.iv1

$ Plot Current and voltage versus time

mesh      inf=mesh.dio

$ plot.1d   inf=dio1 x.ax=time  y.ax=i1 x.max=7.0e-10 points

$ +         title="Plot Current vs Time" pa

plot.1d   inf=dio1 x.ax=time  y.ax=v1 x.max=7.0e-10 points

+         title="Plot Voltage vs Time" pa

end

Output plot :

#### Karakteristik  I-V  Dioda

Title File : diode.iv2

$ Plot Current vs Voltage

mesh      inf=mesh.dio

plot.1d   inf=iv.dio x.ax=v1 y.ax=i1 x.min=0.1 abs

+         line=1 x.label=V y.label=I title="Plot Current vs Voltage" pa

end

Output plot :

#### Karakteristik C-V Dioda

Title File : diode.cv2

$ Plot Capacitance vs Voltage

mesh      inf=mesh.dio

plot.1d   inf=ac.dio x.ax=v1 y.ax=c21 abs line=1 pa

+         title="Plot kapasitansi vs Voltage"

end

Output plot :