Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

KODE MODUL

ELKA-MR.UM.007.A

SEKOLAH MENENGAH  KEJURUAN

BIDANG  KEAHLIAN  TEKNIK  ELEKTRONIKA

PROGRAM  KEAHLIAN  TEKNIK  AUDIO - VIDEO

KETRAMPILAN DASAR PERBENGKELAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

KODE MODUL

ELKA-MR.UM.007.A

Milik Negara

Tidak Diperdagangkan

SEKOLAH MENENGAH  KEJURUAN

BIDANG  KEAHLIAN  TEKNIK  ELEKTRONIKA

PROGRAM  KEAHLIAN  TEKNIK  AUDIO - VIDEO

KETRAMPILAN DASAR PERBENGKELAN

Tim Fasilitator:

Toni Karja Saputra, S.Pd

Tim Penulis:

Drs. I Komang Sumardika

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

KATA PENGANTAR

Atas anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa, modul dengan judul: ”Ketrampilan Dasar Perbengkelan” dapat kami selesaikan. Modul ini merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum dan atau teori peserta diklat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pekerjaan troubleshooting di industri elektronika serta dipusat perawatan dan perbaikan elektronika, pada program Keahlian Teknik Audio Video.

Modul ini terdiri dari tiga kegiatan belajar meliputi: Cara Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal, Teknik Cabling, Teknik Soldering dan Desoldering.

Modul ini akan mudah dan dapat dipahami setelah anak didik sudah memahami dan mengetahui tentang teori dasar elektronika, penggunaan alat/instrumen bantu untuk keperluan pengukuran, membaca dan mengidentifikasi komponen elektronika, menguasai elektronika dasar terapan dan mengoperasikan peralatan audio video.

Saran dari para pemakai dan pembaca untuk kesempurnaan modul ini sangat kami harapkan dan semoga modul ini ada manfaatnya.

Semarang, Oktober  2005

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul			i

Halaman Francis			ii

KATA PENGANTAR			iii

DAFTAR ISI			iv

PETA KEDUDUKAN MODUL			v

MEKANISME PEMELAJARAN		vi

GLOSARIUM		viii

BAB   I     	 PENDAHULUAN		1

- Deskripsi		1

- Prasyarat		1

- Petunjuk Penggunaan Modul		1

- Tujuan Akhir		3

- Kompetensi		4

- Cek Kemampuan		8

BAB II	PEMBELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa		10

- Kegiatan Belajar		11

- Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal		11

Uraian Materi 1 		11

        - Simbul-Simbul Listrik dan Elektronika		11

        - Konstruksi Fisik Komponen		14

        - Blok Diagram dan Skema Rangkaian		22

        - Instalasi Listrik Bangunan		27

Rangkuman 1		31

Tugas 1		32

Test Formatif 1		32

Kunci Jawaban 1		33

Lembar Kerja 1a		35

Lembar Kerja 1b		37

- Teknik Cabling		39

Uraian Materi 2 		39

Jenis dan Konstruksi kabel		39

- Penghantar Arus Listrik Tenaga		39

- Penghantar Arus Listrik Data dan Informasi		47

- Standar Kabel pada perangkat audio Video		52

- Grounding		54

Rangkuman 2		56

Tugas 2		57

Test Formatif 2		57

Kunci Jawaban 2		58

Lembar Kerja 2 		59

- Teknik Soldering dan Desoldering		61

Uraian Materi 3		61

- Bahaya Menyolder		62

- Timah Solder dan Bahan Tambah Menyolder		64

- Peralatan Menyolder		67

- Pemakaian Solder		70

- Kualitas Hasil Solder		71

- Desoldering		75

- Pertolongan Pertama Akibat Terbakar		76

Rangkuman 3		76

Tugas 3		77

Test Formatif 3		77

Kunci Jawaban 3		78

Lembar Kerja 3		79

BAB III	EVALUASI

- Obyektif Tes		82

- Subyektif Tes		86

- Test Praktik		87

Kunci Jawaban		88

Kriteria penilaian		89

BAB IV	PENUTUP		90

Daftar Pustaka				91

PETA KEDUDUKAN MODUL

Peta Modul untuk kompetensi, Ketrampilan Dasar perbengkelan

ELKA-MR.UM. 005.A

1

2

SLTP & Sederajat

ELKA-MR.UM. 001.A

ELKA-MR.UM. 003.A

ELKA-MR.UM. 002.A

ELKA-MR.UM. 004.A

A

B

ELKA-MR.UM. 007.A

C

D

ELKA-MR.UM.006.A

ELKA-MR.PS.001.A

ELKA-MR.PS.002.A

ELKA-MR.AMP.003.A

ELKA-MR.AM.004.A

ELKA-MR.TAP.005.A

ELKA-MR.TV.006.A

ELKA-MR.CD.007.A

Lulus

SMK

ELKA-MR.PIL.002.A

ELKA-MR.PIL.003.A

ELKA-MR.PIL.005.A

MEKANISME PEMELAJARAN

Untuk mencapai peguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kerjakan Cek Kemampuan

Nilai <=7

Nilai 7>=

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Evaluasi

Tertulis &

Praktik

Nilai 7>=

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Nilai < 7

GLOSARIUM

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Aerial | Diatas permukaan tanah |
| Arus bolak balik | Arus Listrik yang berubah ubah arah, dalam Bahasa Inggris disebut alternating current (AC) |
| Arus searah | Arus listrik yang mengalir dalam satu arah, dalam Bahasa Inggris disebut direct current (DC) |
| Bit | Bagian ujung solder yang menyalurkan panas ketitik penyolderan |
| Data | Keterangan yang benar dan nyata |
| Desoldering | Merupakan suatu proses untuk melepaskan sambungan yang sudah disolder baik untuk tujuan permanen maupun untuk keperluan memperbaiki posisi kabel ataupun komponen yang sudah disolder |
| Eart | Bagian yang dihubungkan dengan tanah/bumi |
| Hertz | Satuan frekuensi, satu hertz adalah satu putaran per detik |
| Impedansi | Total hambatan pada rangkaian RLC yang dialiri arus bolak balik |
| Indoor | Didalam rumah/ruang |
| Informasi | Hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan |
| Instalasi | Perangkat peralatan teknik beserta kelangkapannya |
| Isolator | Bahan yang tidakdapat mengantarkan arus listrik |
| Kabel | Kawat penghantar aliran listrik |
| Karakteristik | Sifat yang khas |
| Konduktor | Bahan yang mudah menghantarkan arus listrik |
| Pheripheral | Perangkat tambahan pada komputer |
| Reaktansi | Hambatan yang terjadi pada rangakain yang dialiri arus bolak balik |
| Simbul | Tanda/gambar |
| Solder | Alat yang digunakan untuk proses penyolderan |
| Standar | Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan |
| Timah | Adalah bahan logam yang digunakan untuk merekatkan sambungan antar komponen |
| Tinning | Melapisi permukaan dengan timah biasa disebut dengan istilah |
| Transmisi | Pengiriman data/informasi |

BAB I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Menguasai Ketrampilan Dasar Perbengkelan  merupakan salah satu Modul untuk panduan teori dan praktik yang membahas tentang kemampuan dalam pekerjaan troubleshooting di industri serta di pusat perawatan dan perbaikan elektronika.

Dalam Modul ini terdiri dari 3 (tiga) macam kegiatan belajar meliputi:

- Membaca Skema elektrikal dan mekanikal

- Teknik Cabling

- Teknik Soldering dan Desoldering

Dengan mempelajari Modul ini, peserta diklat diharapkan mampu membaca skema elektrikal dan mekanikal, menguasai teknik cabling,trampil dalam teknik soldering dan desoldering, dan mengerti tentang K3

- Prasyarat

Untuk mempelajari modul ini, maka kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik/siswa adalah:

- Menguasai teori dasar elektronika

- Mengetahui komponen-komponen Elektronika.

- Dapat menggunakan alat instrumen bantu untuk keperluan pengukuran

- Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk Peserta Diklat

            - Pemelajaran yang dilaksanakan menggunakan sistem Self Based Learning atau sistem pemelajaran mandiri. Diharapkan seluruh peserta didik dapat belajar secara aktif dengan mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya melalui majalah, media elektronik maupun melalui internet.

            - Untuk dapat memahami dan melaksanakan isi modul ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

  - Sudah menguasai dan memahami materi modul pendukungnya

  - Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan pada setiap kegiatan diklat.

  - Membaca, memahami dan mengikuti langkah kerja yang ada pada setiap Lembar Latihan

            - Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat melanjutkan ke modul selanjutnya .

            - Guru atau instruktur berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam semua materi di modul ini, sehingga diharapkan dapat terjadi komunikasi timbal balik yang efektif dalam mempercepat proses penguasaan kompetensi peserta didik

Selanjutnya, peran guru dalam proses pemelajaran adalah :

            - Membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar, utamanya dalam materi-materi yang relatif baru bagi peserta didik;

            - Membimbing peserta didik melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan     dalam tahap belajar;

            - Membantu peserta didik dalam memahami konsep dan praktek dalam modul ini dan menjawab pertanyaan peserta didik mengenai proses belajar dan pencapaian jenjang pengetahuan peserta didik;

            - Membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar;

            - Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;

            - Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari dunia usaha untuk membantu jika diperlukan;

            - Melaksanakan penilaian;

            - Menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang perlu untuk  dibenahi dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya;

            - Mencatat pencapaian kemajuan peserta didik.

- Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan untuk dapat :

- Membaca Skema elektrikal dan mekanikal

- MemahamiTeknik Cabling

- Memahami Teknik Soldering dan Desoldering

- Mengerti Tentang K3

- Kompetensi

KOMPETENSI			:   Ketrampilan Dasar Perbengkelan

KODE				:   ELKA-MR.UM.007.A

DURASI PEMELAJARAN	:   50 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan troubleshooting di industri elektronika serta di pusat perawatan dan perbaikan elektronika. Unjuk kerja bisa tercapai dengan dukungan tersedianya: - Standard Operation Procedure (SOP) untuk troubleshooting elektronika yang berlaku di masing- masing perusahaan elektronika - Buku pedoman troubleshooting masing-masing peralatan. - Peralatan dan bahan yang dipergunakan: - Peralatan umum troubleshooting :Multimeter, Osiloskop, signal injector/signal generator, pulser, logic probe - Bahan: Komponen elektronik, literatur yang cukup |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Membaca skema elektrikal & mekanikal | - Kemampuan mengenali simbol-simbol elektronik di-demo-kan - Diterangkan bagaimana block-diagram digunakan dalam troubleshooting dan maintenance produk-produk elektronik - Perbedaan antara wiring diagram, skema rangkaian, dan block-diagram dijelaskan - Dijelaskan tentang maksud dan guna dari test-point dan ditunjukkan di titik mana saja tempatnya yang paling mungkin dalam rangkaian - Ditunjukkan prinsip-prinsip menggambar yang dipakai untuk menggambar listrik dan elektronik - Diterangkan metode untuk melakukan pelacakan sinyal - Digambarkan konsep dasar bangunan dan instalasi rumah dan dijelaskan mengapa para teknisi perlu terbiasa dengan dua hal itu - Diterangkan bagaimana gambar skema digunakan untuk melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah dalam sebuah produk elektronika - Diterangkan cara-cara menggunakan flow-diagram | Bengkel elektronika | Teliti dan rapi dalam Menggambar listrik dan elektronika Melakukan pengetesan Menggunakan test point Membuat instalasi rumah tinggal Melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah dalam sebuah produk elektronika Menggunakan flow-diagram | Simbol-simbol elektronik Wiring diagram, skema rangkaian, dan block-diagram Test-point Gambar listrik dan elektronika Metoda pelacakan sinyal Instalasi listrik bangunan rumas Gambar skema untuk melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah dalam sebuah produk elektronika Flow diagram | Menggambar listrik dan elektronika Melakukan pengetesan Menggunakan test point Membuat instalasi rumah tinggal Melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah dalam sebuah produk elektronika Menggunakan flow-diagram |
| - Teknik Cabling | - Disebutkan jenis-jenis kabel dan konstruksinya - Disebutkan standar kabel untuk berbagai maksud - Diterangkan konstruksi dari kabel coaxial dan karakteristik impedansinya - Disebutkan identifikasi umum dari suatu kabel tembaga, misalnya Cat-5 UTP, dsb. - Diterangkan perbedaan utama antara kabel tembaga, coaxial, dan fiber-optic - Digambarkan impedansi dan elemen penyusunnya; dan dijelaskan alasan-alasan orang menjaga karakte-ristik dari sebuah kabel - Diterangkan tentang akibat dari terminasi yang benar dan yang salah - Diterangkan maksud dari grounding dan kesepakatan umum yang dipakai dalam dunia kerja kelistrikan dan elektronika. | Bengkel elektronika | Teliti dalam Mengidentifikasi jenis-jenis dan konstruksi kabel Mengukur Impedansi dan karakteristik kabel | Jenis-jenis dan konstruksi kabel Standarisasi kabel Impedansi dan karakteristik kabel Grounding dan kesepakatan umum yang dipakai dalam dunia kerja kelistrikan dan elektronika | Mengidentifikasi jenis-jenis dan konstruksi kabel Mengukur Impedansi dan karakteristik kabel |
| - Teknik Soldering & Desoldering | - Dijelaskan menyolder yang aman karena solder bisa menyebabkan terbakar dan kebakaran terhadap barang-barang milik pelanggan - Diterangkan tentang bahaya uap solder dan akibat-akibat keracunan timbal - Disebutkan petunjuk-petunjuk untuk mengurangi efek samping dari menyolder - Diterangkan mengapa dipakai ‘arpus’ dan dijelaskan macam-macam timah solder dan kenapa memilih jenis tertentu - Hasil sambungan solder-dingin di-identifikasi dan diterangkan sebab-sebabnya - Digambarkan / ditunjukkan beda antara sambungan solder yang secara mekanis dan elektris baik dan jelek - Didemokan cara menangani berbagai peralatan solder dan desolder yang benar - Diterangkan teknik-teknik desoldering - Digambarkan berbagai macam peralatan desoldering dan cara penggunaannya - Di-demo-kan bagaimana cara menggunakan braid-wick remover | Bengkel elektronika | Teliti dan rapi dalam Mengurangi efek samping dari menyolder Menyolder Melakukan desoldering Menggunakan peralatan desoldering | Bahaya kebakaran terhadap barang-barang milik pelanggan Bahaya uap solder dan akibat-akibat keracunan timbale ‘arpus’ dan macam-macam timah solder Kualitas hasil solder Teknik desoldering Peralatan desoldering | Mengurangi efek samping dari menyolder Menyolder Melakukan desoldering Menggunakan peralatan desoldering |

CEK KEMAMPUAN

Sebelum anda mempelajari modul ini, kerjakan soal dibawah ini.

Bila dari jawaban anda memperoleh nilai ≥ 70, maka anda dipersilahkan untuk mempelajari modul ini dan bila nilainya kurang silahkan untuk mempelajari modul sebelumnya.

Soal Teori

- Komponen yang berfungsi sebagai pembatas arus dalam suatu rangkaian adalah............

- Sebutkan tiga jenis komponen aktif adalah........

- Bila diketahui suatu rangkaian dengan tegangan listrik 12 V dipasang pada tahanan sebesar 1 Kohm maka arus yang mengalis pada rangkaian......

- Hukum yang menyatakan hubungan antara arus dan tahanan listrik adalah .........

- Resistor dengan nilai 220 ohm ; 5 % memiliki kode warna............

- satuan dari Arus listrik adalah......

- 10,5 Volt adalah identik dengan .............mV

- 6500000 ohm identik dengan ................ M ohm

- Resistor dengan kode warna coklat hitam oranye emas nilai resistansi dalam kilo ohm adalah......

- Untuk mengukur tegangan listrik digunakan alat .......

- Sebutkan 2 kegunaan dari osciloscope ..........

- Kompenen yang memiliki nilai resitansi berubah karena perubahan panas adalah.......

- Komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik adalah.......

- Bunyi dari hukum Kirchoff tentang arus listrik adalah......

- Alat untuk mengukur tahanan listrik adalah......

- Tiga Buah resistor masing masing mempunyai resistansi 1k ohm, 100 ohm dan 220 ohm maka nilai totalnya adalah.....

- Bila 2 kapasitor dipasang serie maka kapasitansi totalnya adalah

  - C1 + C2

  - C1 – C2

  - C1C2

  - 1C1 + 1C2

- 1000 μf adalah identik dengan .......pf

- Komponen yang nilai resistansinya berubah karena perubahan temperatur adalah...

- Syarat-syarat terjadinya resonansi adalah.....

Kriteria Penilaian :

- Bila jawaban setiap soal benar maka diberi nilai 5 dan bila jawaban salah nilai 0 (nol)

- Apabila anda menjawab seluruh soal, dan memperoleh nilai < 70,anda diperkenankan  untuk mempelajari modul ini.

###### BAB II

###### PEMBELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa

Kompetensi		: Ketrampilan Dasar Perbengkelan

Sub Kompetensi	: Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal.

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompetensi		: Ketrampilan Dasar Perbengkelan

Sub Kompetensi	: Teknik Cabling.

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kompetensi		: Ketrampilan Dasar Perbengkelan

Sub Kompetensi	: Teknik Soldering & Desoldering.

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Kegiatan Belajar

- Membaca Skema Elektrikal dan Mekanikal

Tujuan Kegiatan Belajar 1 :

- Dapat memahami simbol-simbol dan konstruksi pisik komponen elektronika dan listrik,

- Dapat menggambarkan simbul listrik dan elektronika

- Dapat menggambar blok diagram, skema rangkaian dan diagram pengawatan untuk melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah.

- Dapat menggambar instalasi listrik bangunan rumah

Uraian Materi 1

- Simbol-simbol Listrik dan Elektronika

Diagram skematik adalah suatu susunan tata letak perkawatan elektronika dalam bentuk yang paling sederhana serta mempergunakan simbol-simbol baku (standar) elektronika. Dengan kata lain diagram skematik menunjukkan perkawatan rangkaian dalam format grafis. Skema tidak mengindikasikan posisi atau ukuran komponen maupun memperlihatkan titik sebenarnya pada penyambungan Sebelum menggambarkan skema suatu rangkaian listrik maupun elektronika terlebih dahulu harus dipahami gambar-gambar simbul dari komponen-komponen elektronika maupun listrik.

Simbol yang digunakan pada skema menggambarkan komponen dan penghubung pada rangkaian, tetapi sekali lagi bahwa simbol tidak memperlihatkan bentuk fisik atau ukuran nyata dari komponen.

Gambar 1 dan gambar 2 menunjukan sejumlah simbol komponen listrik dan elektronika yang banyak digunakan.

| NO | SIMBUL | NAMA KOMPONEN | NO | SIMBOL | NAMA KOMPONEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Battery | 11 |  | Saklar DPST |
| 2 |  | Ground | 12 |  | Saklar DPDT |
| 3 |  | Lampu pijar | 13 |  | Push Button |
| 4 |  | Fuse | 14 |  | Saklar SPST |
| 5 |  | Saklar tukar | 15 |  | Saklar SPDT |
| 6 |  | Circuit Breaker | 16 |  | Saklar Tunggal |
| 7 |  | Sumber tegangan AC | 17 |  | Saklar kutub ganda |
| 8 |  | Sumber tegangan DC | 18 |  | Kotak-kontak |
| 9 |  | Saklar Serie | 19 |  | Pengaman lebur |
| 10 |  | Arus bolak-balik | 20 |  | Arus Searah |

Gambar 1 Simbol-simbol beberapa komponen kelistrikan

| NO | SIMBUL | NAMA KOMPONEN | NO | SIMBOL | NAMA KOMPONEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Transistor NPN | 11 |  | Potensiometer |
| 2 |  | Transistor PNP | 12 |  | Kapasitor |
| 3 |  | Dioda | 13 |  | Kapasitor Variabel |
| 4 |  | Dioda Zener | 14 |  | Kumparan |
| 5 |  | L E D | 15 |  | Transformator |
| 6 |  | SCR | 16 |  | Sumber arus DC |
| 7 |  | Digital To Analog Konverter | 17 |  | Sumber tegangan AC |
| 8 |  | TRIAC | 18 |  | Kristal |
| 9 |  | N chanel J FET | 19 |  | Motor DC |
| 10 |  | Op-Amp | 20 |  | Resistor |

Gambar 2 Simbol-simbol beberapa komponen elektronika

- Konstruksi Fisik Komponen

Pada kontruksi fisik sebuah komponen selalu mewakili dari simbol yang sudah ditetapkan secara internasional. Untuk komponen-komponen pasif seperti tahanan, kapasitor dan induktor, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam membaca konstruksinya. Namun untuk komponen yang komplek, rumit dan komponen aktif seperti integrated circuit (IC), maka kita harus mengerti cara pembacaan komponen tersebut. Karena antara simbol rangkaian dan konstruksi fisiknya terkadang sangat berbeda. Misalnya, sebuah IC DIP NE555 (gambar 3b) yang memiliki delapan pin/kaki dalam dua baris , namun pada simbol rangkaian (gambar 3a) yang terlihat hanya enam kaki yang terhubung, termasuk untuk power supply dan ground yakni kaki 1,2,3,6,7 dan 8. Maka ada dua kaki yang tidak kita gunakan pada IC tersebut (kaki 4 dan 5). Demikian juga antara gambar simbul dengan bentuk komponen aslinya sangat berbeda.

Simbol IC

NE555

Gambar 3(a) Gambar rangkaian

Gambar 3(b) Konstruksi fisik IC

Gambar 3. Konstruksi dan simbol IC NE 555

Demikian juga pada jenis transistor dimana kalau kita lihat simbol dari transistor jumlah kakinya adalah 3 (Basis, Emitor dan Kolektor). Sedangkan konstruksi atau bentuk fisik dari transistor tersebut sangat beragam. Demikian juga susunan elektrodenya masing-masing type memiliki urutan yang berbeda untuk itu diperlukan buku acuan khusus (data book transistor) untuk mengetahui posisi elektroda dari transistor tersebut.

Gambar 4.	Terminologi Transistor

Contoh yang lain adalah  IC Op-Amp antara jumlah kaki dalam simbul dengan jumlah kaki sebenarnya tidak selalu sama.

Disamping memahami gambar simbul komponen elektronika atau komponen listrik juga diharapkan mengenal dan memahami bentuk nyata dari komponen yang dimaksud.

Berikut ini digambarkan beberapa jenis komponen elektronika beserta konstruksinya baik komponen aktif maupun komponen pasif.

- Konstruksi tahanan

Tahanan listrik adalah suatu perlawanan yang menghambat atau menahan arus listrik yang mengalir. Adapun besarnya tahanan listrik diukur dengan satuan Ohm (), sesuai dengan nama orang yang pertama kali menemukan tahanan listrik yaitu George Simon Ohm.

Berdasarkan kegunaan dan pemakaiannya, dibedakan menjadi :

- Tahanan Linier, yang terdiri dari:

- Tahanan tetap

Yaitu tahanan yang nilainya sudah tetap (tidak berubah) dan nilai tahanannya ditunjukkan dengan kode warna yang melingkar pada badan tahanan.

Gambar 5.Konstruksi Resistor

Tahanan tetap banyak digunakan di rangkaian elektronika sebagai pembagi tegangan atau pengatur arus yang sifatnya tetap.

- Tahanan variabel/Potensiometer

Yaitu tahanan yang nilainya bisa diatur sesuai dengan yang dibutuhkan, contoh penggunaannya adalah sebagai pengatur volume suara, bass atau treble.

Gambar 6 Konstruksi Potensiometer

- Tahanan Tak Linier

Yaitu tahanan yang nilai hambatannya berubah tak linier. Perubahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang dimaksud adalah suhu dan cahaya, yang terdiri dari:

- Tahanan berubah-ubah akibat pengaruh cahaya

Salah satu contoh tahanan yang tergantung pada intensitas cahaya adalah LDR (Light Dependent Resistor) atau biasa disebut photo resistor. LDR terbuat dari bahan campuran cadmium selenida, Calmium sulfida, Indium Autimonide  dan Lead Sulfida.

Gambar 7.Konstruksi LDR

- Tahanan berubah-ubah akibat pengaruh suhu

Tahanan yang nilai resistansinya tergantung pada suhu disebut Thermistor atau kepanjangan dari thermal resistor. Thermistor terbuat dari bahan semikonduktor yang akan memiliki nilai resistansi tinggi seiring dengan kenaikan suhu komponen ini disebut PTC (positif temperatur coefesien dan sebaliknya nilai resistansinya turun akibat kenaikan suhu disebut NTC (negatif temperatur coefisien).

Gambar 8.Konstruksi NTC

- Konstruksi kapasitor

Kapasitor adalah komponen yang mempunyai dua lapisan penghantar, yang dipisahkan dengan sebuah isolator dan berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor banyak digunakan pada rangkaian pewaktu ,filter, kopling maupun by-pass.

Kapasitor mempunyai dua plat konduktor yang dipisahkan oleh sebuah isolator. Kapasitansi dari kapasitor adalah seberapa besar kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Semakin banyak muatan yang disimpan makin besar pula kapasitansinya dengan operasi tegangan yang sama.

Faktor yang mempengaruhi kapasitansi adalah:

- Luas permukaan plat,

- Jarak antara plat, dan

- Bahan plat.

Gambar 9 menunjukkan pada kita tentang efek setiap ketiga faktor diatas.

Kapasitansi Tinggi

Kapasitansi Rendah

Luas

permukaan

Jarak antar

plat

Material

dielektrik

Keramik

Tantalum oksida

Mika

Milar

Teflon

Udara

Gambar 9 Faktor yang mempengaruhi kapasitansi

Dari faktor bahan, ternyata mempengaruhi tingkat kapasitansi, sehingga kapasitor dibagi beberapa jenis sesuai dengan bahan kapasitor, yakni:

- Kapasitor keramik

Kapasitor keramik berbentuk berupa lempengan tipis dan kecil. Biasanya dibuat dalam orde 1 pF sampai 0,047F dengan operasi tegangan sampai 50V. Gambar kapasitor keramik terlihat pada gambar

Gambar 10.Konstruksi Kapasitor keramik

- Kapasitor tantalum

Kapasitor tantalum berbentuk sangat kecil, sangat cocok untuk penempatan pada papan PCB. Biasanya dibuat dalam orde 0,1F sampai 470F. Gambar kapasitor tantalum terlihat pada gambar

Gambar 11 Konstruksi kapasitor tantalum

- Kapasitor polyester

Kapasitor polyester sering disebut sebagai greencaps karena menggunakan lapisan plastik berwarna hijau. Biasanya dalam range 0,001F sampai 3,3F dan batas operasi tegangan mencapai 100V. Kontruksi fisik kapasitor polyester terlihat pada gambar

Gambar 12.Konstruksi kapasitor polyester

- Kapasitor polystyrene

Kapasitor polystyrene berbentuk silinder dan nilainya tertulis pada fisiknya. Sering digunakan untuk operasi tegangan tinggi. Nilainya antara 33 pF sampai 1000 pF. Kontruksi fisik kapasitor polystyrene terlihat pada gambar

Gambar 13.Konstruksi kapasitor polysterene

- Kapasitor elektrolit

Kapasitor elektrolit mempunyai polaritas yang menandakan kita tidak boleh memasang terbalik. Range nilai mulai sekitar 0,1F keatas serta operasi tegangan yang tinggi. Kontruksi fisik dari kapasitor elektrolit dapat kita lihat pada gambar

Polaritas Negatif

Polaritas Negatif

Gambar. 14  Konstruksi kapasitor elektrolit

Catatan:

Tanda panah pada bodi kapasitor, menunjukkan bahwa kaki tersebut berpolaritas negatif dan harus dipasang pada posisi ground atau negatif suatu rangkaian, tergantung penggunaannya. Bila kita memasang terbalik, akan terjadi ledakan dan kapasitor akan pecah serta rusak.

- Kapasitor variabel

Plat yang berputar

Plat tetap

Konektor

Tuning knob

Kapasitor variabel seperti terlihat pada gambar 19 biasanya terbuat bahan dielektriknya dari plastik, udara atau mika. Nilai kapasitansinya bisa diubah dengan mengubah luas permukaan plat secara bersama-sama. Nilai variasinya antara 1pF sampai 200pF. Kapasitor variabel biasanya digunakan untuk rangkaian tuning di radio.

Gambar 15 Konstruksi fisik kapasitor variable

- Trimmer

Trimmer merupakan kapasitor variabel dalam ukuran dan orde yang kecil. Bahan dielektriknya terbuat dari mika. Untuk mengubah nilainya, kita harus menggunakan screwdriver. Trimmer sering digunakan untuk fine-tune pada radio penerima.

Gambar16.  Konstruksi Trimmer

- Konstruksi induktor

Induktor adalah komponen yang terdiri dari gulungan tembaga yang akan mengubah –ubah jumlah arus dalam rangkaian yang mengikuti besar-kecil diameter lilitan serta panjang-pendek lilitan dan juga diameter bahan dari lilitan itu sendiri.

Penggunaan induktor sering pada rangkaian kombinasi RL atau LC dalam osilator. Atau penggunaan frekuensi tinggi, seperti Radio Frekuensi (RF). Bermacam-macam kontruksi induktor yang ada saat ini. Pada kesempatan kali ini kita memberikan tiga contoh kontruksi induktor yang sering kita lihat pada rangkaian elektronika. Yakni:

- Induktor Axial

Gambar ini  menunjukkan konstruksi induktor axial yang menggunakan sistem kode warna. Jenis induktor axial bentuk fisiknya menyerupai tahanan, tetapi biasanya mempunyai warna dasar hijau muda.

Gambar 17.Konstruksi induktor axial

Induktor jenis axial ini mempunyai range nilai antara 1H sampai 100mH, dengan frekuensi operasi antara 7960 kHz sampai 79,6 MHz. Semakin besar nilai induktansinya semakin kecil pula nilai frekuensinya.

- Choke RF

Choke RF biasanya untuk rangkaian daya pada rangkaian digital, untuk aplikasi tune-IF atau rangkaian tapis. Terbuat dari tembaga dengan lebar diameter 0,7mm serta mengelilingi sebuah ferrite dengan diameter 5mm. Choke RF yang ditunjukkan pada gambar  mempunyai range nilai yakni:

Gambar 18.Konstruksi choke RF

| Kontruksi | ##### Range Nilai | Diameter Ferrite |
| --- | --- | --- |
| A | 100H – 4,7mH | 8mm |
| B | 10mH – 20mH | 8mm |
| C | 47mH – 100mH | 10,5mm |
| D | 4,7H - 470H | 8,5mm |
| E | 100H – 1mH | 8,5mm |

- Induktor variabel

Induktor variabel banyak digunakan pada AM dan FM Intermediet Frekuensi (IF), FM detektor, osilator SW, tuning radio frekuensi untuk AM serta aplikasi induktansi yang lebar lainnya. Mempunyai nilai antara 4,7H sampai 1000H dengan toleransi 10%. Kontruksi dari induktor variabel seperti kita lihat pada gambar Induktor yang terbungkus dengan logam yang mempunyai lebar 10,5 mm dan tinggi 13,5 mm tersebut sering kita lihat pada rangkaian komunikasi. Kontruksi detail dapat kita perhatikan pada gambar.

Gambar 19.Konstruksi inductor variabel

Gambar 20 Kontruksi detail ukuran induktor variabel

- Kontruksi fuse

Sekering atau disebut juga fuse adalah pelindung rangkaian. Penghubung yang dapat meleleh atau penghubung yang dimasukkan dalam tabung dan dihubungkan dengan terminal kontak merupakan elemen pokok sekering sederhana, tahanan listrik sambungan tersebut demikian rendah sehingga bertindak sebagai penghantar dengan mudah.

Sekering diberi engsel (hinged) untuk mempermudah pemutusan, meskipun mempunyai sifat istimewa seperti itu, sekering tidak dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pemutus rangkaian.

Contoh kontruksi fuse adalah pada gambar .

Gambar 21Kontruksi sekering atau fuse

- Kontruksi IC

Integrated circuit adalah sebuah komponen komplek yang terdiri dari bahan semikonduktor yang mewakili dari blok-blok rangkaian yang dikemas dalam sebuah bentuk yang terintegrasi. IC termasuk komponen aktif karena memproses dari suatu aliran arus dan tegangan. Ada banyak macam IC yang dibuat dan fungsi yang bermacam-macam tergantung kebutuhan.

Salah satu contoh IC yang kita sebutkan dibawah ini adalah IC catu daya yang selalu memiliki kaki input, kaki output dan kaki ground.

Gambar 22 Kontruksi IC Regulator dan transistor

- Konstruksi Transistor

Ada dua jenis transistor yaitu NPN dan PNP dengan fungsi dan kegunaan yang bermacam-macam sesuai dengan typenya. Namun secara fisik transistor memiliki konstruksi yang berbeda beda seperti ditunjukkan pada gambar

Gambar 23 Bermacam Konstuksi transistor

- Blok Diagram dan Skema Rangkaian

Dalam suatu sistim elektronika terdiri dari beberapa rangkaian yang disusun sesuai fungsinya sehingga membentuk suatu kesatuan perangkat yang dapat dipergunakan atau dioperasikan. Sebagai contoh adalah rangkaian  Power Suplay Agar dapat berfungsi sebagai penyedia daya maka rangkaian power suplay tersebut harus disusun dari beberapa bagian diantaranya Trafo penurun tegangan, rangkaian penyearah, rangkaian penapis (filter) dan juga dilengkapi dengan rangkaian regulator untuk mendapatkan sumber tegangan DC yang stabil. Dari beberapa rangkaian tersebut dapat digambarkan secara blok diagramnya. Hal ini dimaksudkan juga untuk mempermudah dalam perbaikan bila perangkat tersebut mengalami kerusakan.

Dari contoh diatas dapat digambarkan blok diagram sistim power suplay seperti berikut

input AC 220 V

Penurun

tegangan

Rangkaian penyearah

Rangkaian Filter

Rangkaian Regulator

output

Gambar 24.  Blok diagram rangkaian power suplay

Pada gambar 22 fungsi dari masing-masing blok adalah

- Trafo penurun tegangan berfungsi untuk menurunkan tegangan AC dari 220 V  menjadi tegangan yang dikehendaki misalnya 3 V, 6 V , 9 V, 12 V, 15 V atau sesuai kebutuhan.

- Rangkaian penyearah berfungsi untuk menghasilkan tegangan AC menjadi tegangan DC walaupun masih bergelombang.

- Rangkaian Filter berfungsi untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih rata/halus.

- Rangkaian regulator berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran yang konstan walaupun tegangan input ataupun bebannya berubah ubah.

Gambar diagram blok diatas dapt dibuat skema rangkaiannya seperti berikut :

Gambar. 25. skema Rangkaian Power suplay

Pada gambar rangkaian tersebut  bagian penurun tegangan adalah transformator, bagian penyerahnya adalah empat buah dioda yang dirangkai sebagai penyearah sistem jembatan, kapasitor dipasang sebagai filter dan dioda zener beserta transistornya digunakan sebagai regulatornya.

Dari gambar skema rangkaian tersebut dapat ditentukan ttitik–titik uji untuk memeriksa dan menganalisa rangkaian saat dilakukan troubleshooting.

Urutan pemeriksaan dan analisa ditetapkan sesuai prosedur buku petunjuk servis (service manual)  pada titik-titik pengukuran untuk dapat mencari kerusakannya.

Untuk pesawat yang mempunyai buku petunjuk servis mengalokasi kerusakan dilakukan secara berurutan sesuai prosedur yang terdapat pada buku petunjuk servis tersebut.

Tidak semua pesawat yang diperbaiki terdapat buku petunjuk servisnya. Secara umum mengalokasi kerusakan dimulai dari bagian keluaran (output) menuju bagian masukan (input).

Disamping gambar skema,  yang perlu dipahami juga adalah alur pengawatan yang dibuat pada papan rangkaian tercetak atau PCB (printed circuit board). PCB merupakan jalur hubungan rangkaian elektronika yang terpasang pada suatu bahan alas. Pada papan itu natinya akan dipasang komponen elektronika. Ada beberapa macam PCB yang sering kita jumpai yaitu: Single sided (satu sisi), double sided (dua sisi) dan multi layer.

Gambar a Solder side

Gambar b component side

Gambar 26 Alur pengawatan pada PCB

PCB jenis single-sided terdiri dari satu sisi konduktor yang kita kenal sebagai solder side dan untuk menempatkan komponen yang terdiri dari komponen axial (tidur) dan radial (berdiri), kita kenal sebagai component side.

PCB double sided dibagi menjadi dua macam berdasarkan komponen yang digunakan yaitu:

PCB double-side menggunakan teknologi Hybrid yaitu  menggunakan komponen jenis axial atau radial bercampur dengan jenis komponen chip, SOIC (Small Outline Integrated Circuit), PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) serta jenis komponen semikonduktor yang berfisik kecil lainnya.

PCB double-side menggunakan Surface mounting

Teknologi surface mounting hanya menggunakan komponen jenis chip, SOIC (Small Outline Integrated Circuit), PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) serta jenis komponen semikonduktor yang berfisik kecil lainnya.

Multilayer board terdiri dari dua layer outer rangkaian dan dua atau lebih layer inner. Layer outer berisi jalur konduktor dan pad-pad terminal dan diidentfikasikan sama dengan dua jalur board. Sedangkan pada layer iner terdiri dari beberapa lapisan yang berisi jalur dan terminal.

Jalur-jalur  yang menghubungkan kaki-kaki komponen pada PCB itu sama dengan hubungan kaki-kaki komponen  yang ada pada gambar skema walaupun peletakan komponennya pada PCB tidak harus sama dengan posisi yang ada pada  gambar skema. Terkadang juga ada jalur tertentu pada PCB harus diputus (dijumper) untuk menghindari hubung singkat dengan jalur lainnya pada PCB. Kemudian untuk proses penyambungannya menggunakan kabel yang berisolasi. Juga ada komponen tertentu dari rangkaian dipasang diluar PCB dan sambungannya menggunakan kabel seperti saklar power, potensiometer untuk pengatur volume, pengatur balance, pengatur bass maupun treble kemudian juga trafo untuk penurun tegangan maupun lampu-lampu indikator dsb.

Walaupun posisi pemasangan komponen pada PCB tidak sama dengan gambar skema, biasanya rangkaian-rangkaian elektronika (audio-video system) pada disain PCBnya sudah mengelompokkan tiap tiap komponen sesuai bagian bloknya dan juga dilengkapi dengan kode komponen yang sama untuk masing-masing bagian blok. Sebagai contoh R 203, C 204, R 208 dan seterusnya. Angka 2 menyatakan komponen tertentu pada bagian blok yang sama. Misalnya pada pesawat TV, untuk bagian penguat video.

- Instalasi Listrik Bangunan

Disamping memahami simbul-simbul dan skema rangkaian elektronika, sangat diperlukan juga pengetahuan dan ketrampilan tentang instalasi listrik yang ada dalam suatu bangunan rumah atau perbengkelan.

Secara umum instalasi listrik bangunan rumah atau bengkel dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

Instalasi penerangan dan Instalasi tenaga

Instalasi penerangan adalah suatu instalasi listrik yang memberikan tenaga listrik untuk keperluan penerangan atau lampu. Sedangkan instalasi tenaga dipasang  untuk dipergunakan sebagai penyedia daya yang diperlukan didalam bangunan atau bengkel. Agar dalam pemasangan instalasi listrik dapat terselenggara dengan baik aman dan memenuhi syarat teknis maka dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang disusun dalam PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik ).

Sebelum pemasangan Instalsi dilakukan, terlebih dahulu harus dibuatkan gambar instalasi, diagram instalasi. Juga digambarkan Gambar skema meliputi gambar diagram garis tunggal (gambar Bagan) dan gambar diagram garis ganda ( gambar pelaksanaan ).

- Gambar Situasi

Menggambar instalasi listrik yang harus diperhatikan adalah situasi dan posisi gambar itu sendiri. Gambar situasi harus  jelas dan teliti dan harus selalu berpedoman pada denah yang akan menjadi bidang pemasangan instalasi itu, serta penyambungannya dengan jaringan PLN. Keterangan keterangan ini diperlukan untuk dapat menentukan pemyambungan dan biaya.

- Diagram  Garis Tunggal dan Diagram Garis Ganda

Diagram garis tunggal biasanya disebut diagram perencanaan instalasi listrik, sedangkan diagram garis ganda disebut diagram pelaksanaan. Diagram garis tunggal diterapkan pada instalasi rumah sederhana maupun instalasi gedung–gedung sederhana hingga gedung besar/bertingkat. Contoh dari diagram garis tunggal dan diagram garis ganda adalah :

Satu buah saklar tunggal dipergunakan untuk melayani dua buah lampu pijar. Dari pernyataan tersebut dapat dibuatkan diagram garis tunggal dan diagram garis ganda seperti dilihat pada gambar dibawah.

| X X X X (a) diagram garis ganda | (b) diagram garis tunggal |
| --- | --- |

Gambar 27 Diagram garis ganda dan garis tunggal

- Gambar Denah Rumah Tinggal

Disamping itu sebelum membuat gambar instalasi juga harus mengenal denah rumah sebagai berikut :

Tanda untuk diding dengan pasangan 1 batu (22 cm)

Tanda untuk dinding dengan pasangan ½ batu ( 11 Cm)

Tanda untuk didnding belah dengan tebal 27 Cm

Tanda untuk pintu

Tanda Untuk jendelas

Gambar 28 Denah Rumah tinggal

Dari gambar denah tersebut sudah dilengkapi dengan gambar instalasinya berupa titik lampu, saklar maupun kotak kontak. Selanjutnya dibuatkan diagram garis tunggal dan diagram garis ganda (diagram pengawatannya).

Demikian juga digambarkan bagan rencana hubungan instalasi untuk mengetahui banyaknya kelompok yang terdapat pada rumah yang bersangkutandan juga disertai rekapitulasi pemakaian dan besarnya daya serta bahan atau peralatan yang dipergunakan.

Gambar 29 Bagan rencana hubungan instalasi

Untuk kabel rumah jenis NYA yang dipasang dalam pipa dengan ukuran kabel 1,5 mm² tidak boleh dipasang untuk kotak kontak, untuk instalasi kontak kontak sekurang kurangnya digunakan kabel NYA 2,5 mm².

Kotak kontak dinding sebaiknya ditempatkan disudut-sudut ruangan. Kotak kontak dinding sebaiknya jangan dipasang didekat kaki dinding karena dapat membahayakan anak kecil. Kotak kontak didinding yang dipasang kurang dari 1,25 m dari lantai harus diberi tutup pengaman.

Saklar untuk penerangan umum selalu ditempatkan di dekat pintu dan dipasang 1,5 m diatas lantai.

Dari gambar denah tersebut dapat digambarkan diagram satu kawat dan diagram pengawatannya/diagram kawat banyak seperti ditunjukkan pada gambar 30 dan 31

Gambar 30. Diagram satu kawat

Gambar 31. Diagram Pengawatan

Rangkuman 1

- Untuk dapat bekerja dibengkel elektronika pengetahuan tentang gambar simbul elektronika maupun kelistrikan wajib dipahami

- Disamping pemahaman simbul-simbul juga harus diketahui bentuk nyata dari suatu komponen elektronika maupun komponen listrik lainnya.

- Pada komponen tertentu seperti misalnya IC jumlah kaki-kaki komponen dalam gambar simbul sangat berbeda dengan jumlah kaki/pin pada komponen sebenarnya. Sedangkan untuk komponen pasif seperti Resistor. Kapasitor biasanya jumlah kaki dalam gambar simbul sama dengan jumlah kaki pada komponen yang sebenarnya.

- Pemahaman tentang blok diagram, skema rangkaian diperlukan untuk mempermudah analisa dan melokalisir komponen atau kabel yang bermasalah dalam suatu produk elektronika.

- Dari gambar skema rangkaian dibuat tata letak komponen dalam suatu papan rangkaian atau PCB.

- Pemahaman jalur PCB juga diperlukan karena merupakan bentuk nyata dari gambar skema suatu rangkaian.

- Dalam bekerja dibengkel juga dibutuhkan sumber tenaga listrik baik untuk penerangan maupun sebagai penyedia daya tetap untuk itu perlu dipahami sistim instalasi beserta aturannya yang dipasang dirumah atau di bengkel.

Tugas 1

- Cari dan kumpulkan komponen berikut

- 8 buah komponen pasip

- 8 buah komponen aktif

- 8 buah komponen kelistrikan

Dari komponen tersebut buatlah gambar simbol pada kertas gambar ukuran A4

- Gambaran diagram pengawatan garis tunggal dan garis ganda bila diketahui

- Satu saklar serie mengendalikan dua buah lampu pijar, satu buah saklar tunggal mengendalikan satu buah lampu TL  dan dua buah kotak kontak selalu tersedia dayanya.

3. Cari dan kumpulkan dalam bentuk kliping beberapa gambar skema rangkaian audio dan video

Test Formatif 1

- Gambar dan Sebutkan 8 komponen elektronik yang Anda ketahui

- Gambar dan Sebutkan 8 komponen listrik yang Anda ketahui

- Gambarkan blok diagram dari sistem audio yang terdiri dari :

- Pre Amp head

- Pre amp Mic

- Tone Control

- Power Amp

- Loudspeaker

- Dua buah saklar tunggal masing-masing saklar digunakan untuk mengendalikan lampu pijar satu buah kotak kontak selalu tersedia dayanya

Gambarkanlah diagram kawat tunggalnya.

Kunci Jawaban 1

1.

| No | Nama Komponen | Simbol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resistor |  |
| 2 | Transistor NPN dan PNP |  |
| 3 | UJT |  |
| 4 | Dioda |  |
| 5 | LED |  |
| 6 | SCR |  |
| 7 | LDR |  |
| 8 | Kapasitor elektrolit |  |

2.

| No | Nama Komponen | Simbol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saklar Tukar |  |
| 2 | MCB |  |
| 3 | Sumber AC |  |
| 4 | Sumber DC |  |
| 5 | SPDT |  |
| 6 | Saklar Tunggal |  |
| 7 | Saklar Kutub ganda |  |
| 8 | Kotak Kontak |  |

Pream Head

Preamp Mic

Tone control

Power Suplay

PA

3.

4.

3

4

3

2

2

2

3

2

Lembar Kerja 1a:

Menggambar Skema Rangkaian Elektronika

Alat dan Bahan

- Kertas gambar A4		1 buah

- Pensil 2H		1 buah

- Karet penghapus		1 buah

- Rapido		1 buah

- Kainpembersih		1 lembar

- Selotif		1 buah

Keselamatan kerja

- Bersihkan tangan dan tempat kerja sebelum memulai menggambar

- Tempatkan peralatan secara benar untuk menghindari kerusakan karena terjatuh

Langkah Kerja

  - Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

  - tempelkan kertas gambar pada meja gambar kemudian pada tiap tiap sudutnya diisolasi agar tidak mudah bergerak

  - Mulailah menggambar dengan menggunakan pensil terlebih dahulu

  - Apabila sudah selesai diteruskan menggambar dengan menggunakan rapido (tinta)

  - Gambarkan skema rangkaian dibawah pada kertas gambar ukuran A4

  - Apabila pekerjaan gambar pensil sudah selesai diteruskan dengan menggunakan tinta

  - Laporkan hasil pekerjaanmu kepada instruktur.

Gambar Skema

Daftar Komponen

Fre Amplifier FET

Resistor

R1	2m2	TR4	BC560

R2,7,9	1 k	Potensiometer

R3	1 m	VR1	100k

R4,8,10,13,18	10k	VR 2,3	20k

R5,17	4k7

R6	33k

R11,12	100k

R14	6k8

R15	15k

R16	2k2

Kapasitor

C1,2	1µf

C3,8	4,7 µf

C4	2n2

C5	22n

C6	33n

C7	100n

C9,10	220n

Semikonduktor

TR 1, 2,3	sk30

Lembar Kerja 1b

Memasang dan Menguji Instalasi Listrik Sederhana

Alat dan Bahan

- Tang potong		1 buah

- Tang kombinasi		1 buah

- Obeng +		1 buah

- Obeng –		1 buah

- Pengupas kabel.............................................		1 buah

- Palu.....		1 buah

- Multi meter 		1 buah

- Saklar seri		1 buah

- Piting lampu		2 buah

- Kotak kontak		1 buah

- Lampu pijar 		2 buah

- Kabel NYA 1.5 mm²		secukupnya

- Kabel NYA 2,5 mm²		secukupnya

- isolasi		secukupnya

- Pipa PVC 5/8 “		secukupnya

- klem pipa 		secukupnya

- Paku 		secukupnya

Keselamatan Kerja

- Gunakan pakaian praktik saat bekerja

- Baca dan pahami gambar dan petunjuk praktik

- Tempatkan alat dengan benar

- Gunakan alat sesuai fungsunya

- Berhati-hati dalam melakukan pekerjaan

Langkah Kerja

- Siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan

- Buatlah rangkaian instalasi seperti gambar dan laporkan pada instruktur bila sudah selesai mengerjakannya.

Gambar Kerja

- Lakukan pengujian dengan menggunakan multi meter sebelum menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan untuk mengetahui apakah rangkaian tidak ada yang terhubung singkat.

- Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dari jala-laja PLN

- Atur posisi saklar seri sesuai data yang ada pada tabel

- Lakukan pengamatan dan pengukuran

- Apabila sudah selesai, lepas kembali rangkain tersebut dan kembalikan alat dan bahan ketempat semula

- Bersihkan tempat kerja .

- Buat laporan dan kesimpulan daripraktik yang dilakukan

- Laporkan hasilnya pada instruktur.

Hasil Pengamatan :

| No | Saklar Serie |  | Lampu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saklar 1 | Saklar 2 | L1 | L2 |
| 1 | Off | Off |  |  |
| 2 | On | Off |  |  |
| 3 | Off | On |  |  |
| 4 | On | On |  |  |

Hasil Pengukuran ;

Tegangan pada kotak kontak sebelum sumber dihubungkan =...........Volt

Tegangan pada kotak kontak setelah sumber tegangan dihubungkan...............Volt

- Teknik Cabling

Tujuan Kegiatan Belajar 2

- Dapat menyebutkan jenis jenis kabel

- Dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan konstruksi kabel

- Mengetahui impedansi dan karakteristik kabel

- Memahami tentang tujuan grounding

Uraian Materi 2

Ada tiga hal pokok dari kabel yaitu :

- Konduktor/penghantar, merupakan media untuk menghantarkan arus listrik

- Isolator, merupakan bahan dielektrik untuk mengisolasi dari penghantar yang satu terhadap yang lain dan juga terhadap lingkungan lingkungannya.

- Pelindung luar, yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis, pengaruh bahan- bahan kimia elektrolysis, api atau pengaruh pengaruh luar lainnya yang merugikan.

Jenis dan Konstruksi Kabel

Berdasarkan fungsinya kabel dapat digunakan sebagai :

- Penghantar arus listrik tenaga (Power Cable)

- Penghantar arus listrik data dan informasi

  - Penghantar Arus Listrik Tenaga (Power Cable)

Jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi penerangan maupun instalasi tenaga adalah NYA, NYAF, NYM, NYMHY, NYY, NYFGBY dan lain-lain. Penentuan besar kecil dan jumlah serabut/inti yang digunakan dapat diketahui dari PUIL.( Persyaratan Umum Instalasi Listrik )

Gambar 1 Power cabel

Maksud dari singkatan nama-nama/kode kabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

- Tabel  Nomenklatur Kode – kode kabel di Indonesia

| - Huruf | - Keterangan |
| --- | --- |
| - N | - Kabel standard dengan penghantar/inti tembaga. |
| - NA | - Kabel dengan aluminium sebagai penghantar. |
| - Y | - Isolasi PVC |
| - G | - Isolasi Karet |
| - A | - Kawat Berisolasi |
| - Y | - Selubung PVC (polyvinyl chloride) untuk kabel luar |
| - M | - Selubung PVC untuk kabel luar |
| - R | - Kawat baja bulat (perisai) |
| - Gb | - Kawat pipa baja (perisai ) |
| - B | - Pipa baja |
| - I | - Untuk isolasi tetap diluar jangkauan tangan |
| - re | - Penghantar padat bulat |
| - rm | - Penghantar bulat berkawat banyak |
| - Se | - Penghantar bentuk pejal (padat) |
| - Sm | - Penghantar dipilin bentuk sektor |
| - f | - Penghantar halus dipintal bulat |
| - ff | - Penghantar sangat fleksibel |
| - Z | - Penghantar z |
| - D | - Penghantar 3 jalur yang di tengah sebagai pelindung. |
| - H | - Kabel untuk alat bergerak |
| - Rd | - Inti dipilih bentuk bulat |
| - Fe | - Inti pipih |
| - -1 | - Kabel dengan system pengenal warna urat dengan hijau – kuning |
| - -0 | - Kabel dengan system pengenal warna urat tanpa hijau –kuning. |

Syarat Penandaan

- Kode Pengenal

Hurup kode 		Komponen

NYA re rm

N	= 	Kabel jenis standar dengan tembaga sebagai penghantar

Y	= 	Isolasi PVC

A	= 	Kawat berisolasi

re	= 	Penghantar padat bulat

rm	= 	penghantar bulat berkawat banyak.

NYM re rm -1 -0

N	= 	Kabel jenis standar dengan tembaga sebagai penghantar

Y	= 	Isolasi PVC

M	= 	Selubung PVC

re	= 	Penghantar padat bulat

rm	= 	penghantar bulat berkawat banyak.

-1	= 	Kabel dengan sistem pengenal warna urat hijau-kuning

-o	=	Kabel dengan sistim pengenal warna urat tanpa hijau kuning

Contoh :

Kabel  NYA 4 re  1000 V

Menyatakan suatu kawat berisolasi untuk tegangan nominal 1000 V, berisolasi PVC sesuai dengan spesifikasi ini dan mempunyai penghantar tembaga padat bulat dengan luas penampang nominal 4 mm ².

Kabel NYM – 0  4 x 2,5 rm 500 V

Menyatakan suatu kabel berinti banyak untuk tegangan nominal 500 V, berisolasi dan berselubung PVC dan mempunyai penghantar tembaga bulat berkawat banyak dengan luas penampang nominal 2,5 mm ², dengan sistim pengenal warna urat tanpa hijau- kuning.

- Tanda Kabel

Isolasi harus diberi warna hijau-kuning (untuk penghantar tanah/grounding), atau biru muda atau hitam atau kuning atau merah.

Tanda memenuhi standar SII dan tanda pengenal “Produsen”

Standar Warna

Warna kabel ini diperuntukkan bagi penggunaan untuk sistim tenaga. Untuk kabel informasi dan data sampai saat ini belum ada standar pemberian warna kabel.

Warna untuk kabel tenaga ini meliputi ( Sesuai standard PUIL )

  - Earth/pertanahan: Warna majemuk hijau- kuning, tak boleh untuk tujuan lain.

  - Kawat netral/Tengah: warna biru, bila instalasi tanpa hantaran netral, warna biru boleh digunakan.

  - Kawat fase/live/hidup:

Fase 1 ( Fase R ) : Merah

Fase 2 ( Fase S ) : Kuning

Fase 3 ( Fase T ) : Hitam

Atau

Earth/ Pentanahan	:	Hijau/Hijau + garis kuning

Netral                 	: Hitam

Fase 1 ( R )         	:	Merah

Fase 2 ( S )         	:	Kuning

Fase 3 ( T )         	:	Biru

Standard pemasangan kabel pada 3 pins plug power 220 V & socketnya adalah :

Live ( L ) 	:	Brown/coklat

Neutral ( N )	:	Blue/biru

Earth ( E )	: 	Green/Yellow  ( Hijau garis kuning )

Berikut ini beberapa jenis kabel yang  banyak digunakan untuk instalasi rumah ataupun pabrik :

Kabel NYA

Yaitu kabel dengan penghantar/inti tembaga berselubung PVC

- Gambar Konstruksi

Isolasi PVC

Penghantar tembaga

Gambar 2 Kabel NYA

- Karakteristik kelistrikannya :

| - Ukuran - (mm²) | - Resistansi pada 20º C |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) |
| - 1 | - 23.4 | - 51 |
| - 1.5 | - 11.9 | - 51 |
| - 2.5 | - 7.14 | - 48 |
| - 4 | - 4.47 | - 44 |
| - 6 | - 2.97 | - 37 |

- Dari data diatas misalnya untuk kabel ukuran 1 mm² pada temperatur 20º C untuk penghantarnya memiliki resistansi sebesar 32.4 ohm setiap 1 km panjang kabel dan untuk penyekatnya memiliki resistansi sebesar 51 M ohm setiap 1 km panjang kabel.

- Kabel NYM

- Yaitu kabel jenis standar dengan tembaga sebagai penghantar berisolasi PVC dan berselubung PVC

- Tegangan kerja 500 V

Gambar konstruksi

Gambar 3 Kabel NYM

- Keterangan :

- 1. Penghantar tembaga

- 2.Isolasi PVC

- 3.Selubung dalam PVC

- 4. Selubung luar PVC

- Karakteristik kelistrikannya:

| - Jumlah Inti | - Ukuran - (mm²) | - Reaktance per konduktor | - Arus Hubung singkat 1sec | - Resistansi pada 20º C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ohm/km | - kA | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) |
| - 2 | - 1.5 | - 0.108 | - 0.17 | - 12.1 | - 50 |
|  | - 2.5 | - 0.104 | - 0.29 | - 7.41 | 50 |
|  | - 4 | - 0.100 | - 0.46 | - 4.61 | 50 |
|  | - 6 | - 0.094 | - 0.70 | - 3.08 | 50 |
|  | - 10 | - 0.088 | - 1.16 | - 1.83 | 50 |
| - 3 | - 1.5 | - 0.108 | - 0.17 | - 12.1 | - 50 |
|  | - 2.5 | - 0.104 | - 0.29 | - 7.41 | 50 |
|  | - 4 | - 0.100 | - 0.46 | - 4.61 | 50 |
|  | - 6 | - 0.094 | - 0.70 | - 3.08 | 50 |
|  | - 10 | - 0.088 | - 1.16 | - 1.83 | 50 |

- Kabel NYAF

- Merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tenbaga serabut berisolasi PVC. Digunakan untuk instalasi panel panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi

- Gambar Konstruksi

- Keterangan :

- 1. Penghantar tembaga (Pleksibel)

- 2. Selubung luar PVC

Gambar 4 Kabel NYAF

- Karakteristik kelistrikannya :

| - Jumlah Inti | - Ukuran - (mm²) | - Uji Tegangan | - Arus Hubung singkat | - Resistansi pada 20º C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - kV/5min | - kA | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) |
| - 1 | - 0.5 | - 2.5 | - 0.06 | - 37.1 | - 65 |
|  | - 0.75 | 2.5 | - 0.09 | - 24.7 | 58 |
|  | - 1 | 2.5 | - 0.12 | - 18.5 | 53 |
|  | - 1.5 | 2.5 | - 0.17 | - 12.7 | 50 |
|  | - 2.5 | 2.5 | - 0.29 | - 7.6 | 46 |

- Kabel NYMHY (rd)

- Merupakan jenis kabel fleksibel dengan tembaga serabut sebagai penghantar, berisolasi PVC dan nerselubung PVC

- Kabel ini banyak digunakan untuk instalasi yang yang bergerak atau peralatan listrik tangan

Gambar konstruksi :

Gambar 5 Kabel NYMHY er cabel

- Keterangan :

- 1. Penghantar tembaga (pleksibel)

- 2. Isolasi PVC

- 3. Selubung dalam PVC

- 4. Selubung luar PVC

- Karakteristik kelistrikannya :

| - Jumlah Inti | - Ukuran - (mm²) | - Uji Tegangan | - Arus Hubung singkat 1sec. | - Resistansi pada 20º C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - kV/5min | - kA | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) |
| - 2 | - 0.75 | - 2 | - 0.09 | - 26 | - 58 |
|  | - 1 | - 2 | - 0.12 | - 19.5 | 53 |
|  | - 1.5 | - 2 | - 0.17 | - 13.3 | 50 |
|  | - 2.5 | - 2 | - 0.29 | - 7.98 | 46 |
| - 3 | - 0.75 | - 2 | - 0.09 | - 26 | - 58 |
|  | - 1 | - 2 | - 0.12 | - 19.5 | 53 |
|  | - 1.5 | - 2 | - 0.17 | - 13.3 | 50 |
|  | - 2.5 | - 2 | - 0.29 | - 7.98 | 46 |

- Kabel NYY

- Merupakan kabel jenis standar degan tembaga sebagai penghantar berselubung PVC dan berisolasi PVC

Gambar Konstruksi:

Gambar 6 Kabel NYY

- Keterangan :

- 1. Penghantar tembaga

- 2. Isolasi PVC

- 3. Selubung dalam PVC

- 4. Selubung luar PVC

- Karakteristik kelistrikannya :

| - Jumlah Inti | - Ukuran - (mm²) | - Reaktance per konduktor | - Arus Hubung singkat 1sec | - Resistansi pada 20º C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Ohm/km | - kA | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) |
| - 2 | - 1.5 | - 0.108 | - 0.17 | - 12.1 | - 62 |
|  | - 2.5 | - 0.104 | - 0.29 | - 7.28 | 57 |
|  | - 4 | - 0.100 | - 0.46 | - 4.56 | 52 |
|  | - 6 | - 0.094 | - 0.70 | - 3.03 | 44 |
|  | - 10 | - 0.088 | - 1.16 | - 1.81 | 36 |
| - 3 | - 1.5 | - 0.108 | - 0.17 | - 12.1 | - 62 |
|  | - 2.5 | - 0.104 | - 0.29 | - 7.28 | 57 |
|  | - 4 | - 0.100 | - 0.46 | - 4.56 | 52 |
|  | - 6 | - 0.094 | - 0.70 | - 3.03 | 44 |
|  | - 10 | - 0.088 | - 1.16 | - 1.81 | 36 |

  - Penghantar Arus Listrik Data dan Informasi

    - Kabel Telepon

Ada beberapa macam kabel telepon diantaranya, aerial cable (kabel atas tanah), indoor cable (kabel rumah), burial cable (kabel tanam) dll.

Gambar 7 Kabel telepon

- Aerial Cable ( Kabel atas tanah)

Kabel jenis ini biasanya digunakan diluar ruangan atau diudara bebas yang dipasang antara satu tiang telepon dengan tiang yang lainnya

Gambar konstruksinya :

1

2

3

4

Keterangan :

- Penghantar tembaga dengan isolasi polyethylene

- Pita polyester

- Kawat galvanis baja bulat

Selubung luar polyethylene

Gambar 8 aerial cabel

- Karakteristik kelistrikannya :

| Diameter nominal penghantar | Resistansi pada 20º C |  | Kapasitansi diri | Uji Tegangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) | μf/km | Volt |
| 0.6 | 65 | 10000 | 55 | 500 |
| 0.8 | 36.5 | 10000 | 55 | 500 |
| 1.0 | 23.4 | 10000 | 62 | 500 |

Indoor Cable ( Kabel rumah )

Keterangan :

- Penghantar tembaga dengan  isolasi PVC

- Pita non hygroscopic

Selubung luar PVC

Gambar 9 Indoor cabel

- Karakteristik kelistrikannya:

| Diameter nominal penghantar | Resistansi pada 20º C |  | Kapasitansi diri | Uji Tegangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) | μf/km | Volt |
| 0.6 | 65 | 100 | 120 | 500 |

- Buried Cable ( Kabel tanah/tanam langsung)

Keterangan :

- Penghantar tembaga

penyekat polyethylene

Gambar 10 Burial cabel

- Karakteristik kelistrikannya :

| Diameter nominal penghantar | Resistansi pada 20º C |  | Uji Tegangan |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | - Penghantar - (ohm/km) | - Penyekat - (m ohm.km) | Volt |
| 0.6 | 65 | 10000 | 500 |

    - Kabel Coaxial

Kabel ini memiliki impedansi rendah sekitar 80 ohm, redaman yang rendah dan umumnya digunakan untuk frequensi  tinggi. Contoh: Kabel antenna.

Pelapis inti

Kabel inti

Kabel serabut

Gambar 11 Kabel koaxial

Contoh kabel coaxial RG 59 U -85 memiliki spesifikasi sebagai berikut :

  - Impedansi 80 Ohm.

  - Kapasitansi 16,3 pf/ft

  - Nominal attenuation/pelemahan nominal

| Frekuensi (Mhz) | dB /100 ft |
| --- | --- |
| 50 | 2.0 |
| 100 | 2.6 |
| 200 | 4 |
| 500 | 7 |
| 900 | 9.1 |

    - Kabel Serat Optik

Kabel serat optic ini adalah salah satu media transmisi yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas yang besar dan dengan kehandalan yang tinggi. Berlainan dengan media transmisi lainnya, maka pada serat optic gelombang pembawanya tidak merupakan gelombang elektromagnetik atau listrik, akan tetapi merupakan sinar atau cahaya laser. Penggunaan utama serat optic ini adalah pada bidang komunikasi agar diperoleh system dengan kapasitas besar dan kecepatan tinggi untuk mengirimkan aneka informasi ( suara data dan gambar ).

Gambar 12  serat optik

Bila cahaya memasuki salah satu ujung serat optic, sebagian besar cahaya terkurung didalam serat dan akan dituntun ke ujung jauh. Serat optic atau juga disebut penuntun cahaya (light guide). Cahaya tetap berada didalam serat karena dipantulkan secara total oleh permukaan bagian dalam serat. Pantulan dalam Total ( Total Internal Reflection dapat terjadi bila :

- Indek bias inti lebih besar dari pada cladding

- Sudut masuk cahaya harus lebih besar dari sudut kritis.

  - Struktur Dasar Serat Optik

Suatu serat optic umumnya terdiri dari inti dan selubung yang terbuat dari gelas silica. Indek bias selubung sedikit lebih rendah dari intinya sehingga terjadi perambatan gelombang hanya dalam intinya saja sebab terjadi pantulan nol. Serat optic tersusun dari beberapa bagian yang memiliki fungsi dan indeks bias yang berbeda. Susunan serat optik adalah seperti gambar berikut :

Gambar 13  susunan serat optic

Core ( inti ) terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas tinggi berfungsi untuk melewatkan cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya.

Cladding ( Selubung ) Berfungsi sebagai cermin, untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung yang lain terbuat dari bahan gelas dengan indeks lebih kecil dari core( inti ).

Coating ( jaket ) berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat code warna. Coating terbuat dari bahan plastik untuk melindungi serat optik dari kerusakan, tekanan perubahan temperatur dan sebagainya.

Ada dua jenis serat optik yang saat ini berhasil dikembangkan yaitu Serat optik singlemode dan serat optik multimode.

Serat optik multimode mem-punyai inti dengan diameter 50 μm – 200 μm. Keuntungan dari jenis ini adalah inti yang besar sehingga memudahkan dalam hal penyambungan. Sedang kerugiannya adalah terjadi redaman yang cukup besar (5 – 30 dB/km), sehingga cocok untuk transmisi jarak pendek.

Gambar 14  step indek multimode

Serat optik single mode mempunyai diameter inti 2 – 10 μm dengan selubung 125 μm sehingga dalam penyambungan dan pengukuran menjadi lebih sulit.

Gambar 15 Step indek single mode

Disamping itu sumber cahayanya harus mempunyai bidang spektrum yang sempit dan sangat terang. Besar redaman jenis ini relatif kecil yaitu 0,2 -0,5 dB/km dan sangat baik digunakan pada transmisi jarak jauh dengan kapasitas yang besar.

  - Keunggulan Serat Optik

- Redaman transmisi yang kecil

- Bandwidth yang lebar

- Ukuran yang kecil dan ringan

- Tidak ada interferensi cross talk

- Kebal terhadap induksi

- Keamanan rahasia informasi lebih baik

- Adanya isolasi antara pengirim dan penerima

- Tidak ada ground loop

- Tidak akan terjadi hubungan api saat kontak atau serat optik terputus

- Tidak berkarat, tahan temperatur tinggi dan konsumsi daya yang rendah.

  - Kelemahan Serat Optik

- Tidak menyalurkan energi listrik

- Perangkat sambung relatif lebih rumit

- Perangkat terminasi lebih mahal

- Perbaikan lebih sulit

    - Kabel USB ( Universal Serial Bus )

Digunakan untuk koneksi komputer dengan pheripheral atau peralatan tambahan pada komputer

Gambar 16 Kabel USB

  - Standar Kabel pada Perangkat Audio-Video

Pengembangan teknologi ternyata tidak terbatas pada perangkat saja. Kabel pun tak luput dari perhatian. Terkadang dalam suatu sistem audio-video perkabelan cenderung kurang diperhatikan. Padahal kabel sebagai penghantar sinyal dapat mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan dari suatu sistem.

Idealnya sebuah kabel berfungsi sebagai penghantar gelombang listrik yang tidak boleh menambah atau mengurangi karakter sinyal yang dihantarkan.

Kabel yang baik adalah kabel yang memiliki distorsi/cacat paling rendah bahkan kalau bisa tanpa distorsi terhadap sinyal yang dihantarkannya. Dalam suatu sistem high end (sistem dengan teknologi tinggi) syarat ini mutlak dibutuhkan dalam pemilihan kabel yang akan digunakan.

Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dari suatu kabel. Resistansi, kapasitansi dan induktansi merupakan beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi penampilan sistem secara keseluruhan. Disamping itu ada aspek lain yang mempengaruhi kualitas sebuah kabel yaitu tipe konduktor dan kemurniannya ( purity ).

Saat ini dipasaran terdapat beberapa format kabel video seperti :coaxial composit,RCA-komposit, s-video 3RCA,5 RCA.

Kabel video berbeda dengan kabel audio analog dimana kabel audio berfungsi mentransfer sinyal berfrekuensi rendah 20 -20 Khz. Sedangkan kabel video berfungsi untuk mentransfer sinyal frekuensi tinggi 8 Mhz -10 Mhz untuk format NTSC.

Bertolak dari hal tersebut untuk menyalurkan sinyal video diperlukan kabel khusus dengan karakteristik impedansi yang cocok yaitu sebesar 75 ohm sedangkan untuk sinyal audio umumnya  memiliki karakteristik impedansi 35 – 50 ohm. Untuk mendapatkan kabel video komposit/komponen yang benar-benar 75 ohm harus memperhatikan faktor sebagai berikut : Konstruksi kabel, material konduktor, bahan dielektrik(penyekat), konektor RCA 75 ohm dan juga penyolderan serta perlindungan kabel *) WWW.avicenter.com

Bahan Konduktor:

Konduktor sebagai media penghantar listrik memiliki peran yang besar dalam mementukan kualitas kabel. Bahan konduktor yang sering dipakai untuk kabel dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tough Pitch Copper/Silver

Adalah bahan konduktor yang umum dipakai untuk kabel listrik. Jenis konduktor ini adalah jenis yang paling murah dan kualitas yang kurang baik untuk sinyal audio.

Metal alloy Konduktor

Adalah bahan konduktor dengan campuran yang unik

Oxygen Free Copper (OFC) Adalah bahan konduktor tembaga  dengan kadar oksigen yang rendah.

Silver plated OFC

Bahan konduktor tembaga bebas oksigen yang dilapisi perak

Bahan Insulasi/ Dielektrik :

Bahan insulasi atau sering disebut dielektrik berfungsi sebagai pelindung konduktor, menghilangkan sinyal radio frekuensi, mengurangi problem skin efek dll. Kita mengenal beberapa bahan insulasi yang sering di pakai di kabel audio yauti : PVC, plastik, FPE, PP, teplon dll.

Konektor

Konektor atau sering kita sebut jack, pin, spade dan banana sebagai ujung tombak kabel audio–video juga memegang peran yang penting. Semakin baik bahan konektor yang digunakan, semakin baik pula tingkat efesien transmisi yang dihasilkan.*) WWW.quantummarketing.net

  - Grounding (Pentanahan)

Pembumian dimaksudkan untuk meniadakan beda potensial sehingga bila ada kebocoran tegangan atau arus bocor maka kebocoran tersebut akan dibuang ke bumi. Kebocoran yang dimaksud adalah adanya arus/tegangan yang pada keadaan normal bagian tersebut tidak bertegangan.Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja listrik selain untuk mengamankan peralatan.

Grounding memiliki 3 fungsi utama :

        - Perlindungan dari Tegangan Tinggi

Kilat atau petir dengan tegangan yang tinggi dapat berbahaya pada distribusi listrik sistem kawat. Grounding dipasang pada sistem instalasi listrik di rumah atau tempat kerja yang mengurangi atau menghindari kerusakan atau bahaya yang disebabkan oleh tegangan tinggi tersebut

        - Penstabil Tegangan

Banyak terdapat sumber tegangan. Tiap transformer dapat dimasukan dalam sumber khusus. Jika tidak terdapat titik referensi umum untuk semua sumber tegangan ini, akan terjadi kesulitan yang sangat sulit untuk dihitung hubungannya masing-masing.

        - Mengatasi arus yang berlebih

Fungsi ini merupakan fungsi paling penting untuk dimengerti. Sistem grounding menyediakan level keselamatan tertentu untuk manusia dan peralatan dari bahaya/kerusakan.

Alasan utama mengapa grounding digunakan dalam penyaluran listrik adalah karena faktor keamanan . Ketika semua bagian logam dalam peralatan listrik digrounding lalu jika isolasi di dalam peralatan gagal, maka tidak ada tegangan berbahaya yang terjadi. Lalu ketika kabel bertegangan bersentuhan dengan bagian yang dibumikan/digroundkan lalu rangkaian terhubung singkat atau konsleting  maka sekring akan dengan segera putus. Ketika  sekring putus maka bahaya akan dapat dicegah. Keamanan merupakan fungsi utama Grounding. Sistem grounding dirancang agar mereka benar-benar menyediakan fungsi keamanan yang dibutuhkan.Grounding mempunyai beberapa fungsi lain namun keselamatan merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan lagi.

Di bawah ini merupakan simbol umum pada Ground. Simbol pertama biasa disebut “earth ground” dan biasanya di gunakan pada chasis atau sambungan ground pengaman. Yang kedua dan ketiga dapat dipertukarkan walaupun kadang-kadang salah satu digunakan untuk analog dan yang satu digunakan untuk digital ground, istimewanya keduanya harus dipisah jika ada dalam satu sirkuit.

Gambar 17 Simbul grounding

Dalam sistim elektronika kususnya sistem audio video ”. Ground berarti sebuah titik referensi umum atau tegangan potensial yang diibaratkan sebagai “tegangan nol”. Ground bersifat relatif, sehingga anda bisa memilih titik di mana saja dalam sirkuit untuk dijadikan Ground dan mereferensikan semua tegangan lain ke sana. Grounding juga mempunyai fungsi untuk menetralisir atau menghilangkan noise atau cacat yang ada  pada sistem perangkat tersebut. Noise ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya kualitas penyedia daya yang kurang baik, kualitas komponen yang tidak standar. Sistem grounding pada peralatan listrik maupun elektronika adalah kabel ketiga yang biasanya berwarna hijau dan dihubungkan pada chasis sehingga seluruh logam akan ada pada tegangan Ground, yang mana memberikan beberapa perlindungan dari frekuensi radio dan gangguan elektromagnetik lainnya.

Rangkuman 2

Berdasarkan fungsinya kabel dapat digunakan sebagai :

- Penghantar arus listrik tenaga (Power Cable)

- Penghantar arus listrik data dan informasi

Penghantar arus listrik tenaga (Power Cable) diantaranya jenis NYA, NYAF, NYM, NYMHY, NYY, NYFGBY dll. Kode pengenal dari masing masing kabel tersebut memiliki arti yang berbeda  sebagai contoh:

Hurup kode NYA re rm

N	=	Kabel jenis standar dengan tembaga sebagai penghantar

Y	= 	Isolasi PVC

A	=	 Kawat berisolasi

Re	= 	Penghantar padat bulat

Rm	= 	penghantar bulat berkawat banyak.

Arti dari kode-kode tersebut dapat dilihat pada Tabel  Nomenklatur Kode – kode kabel di Indonesia.

Pemakaian kabel listrik tenaga disesuaikan dengan kebutuhan, fungsi dan karakteristik kabel itu yang diatur dalam peraturan ketenagalistrikan maupun dalam aturan Persyaratan Umum Instalasi  Listrik. Sebagai contoh untuk pemasangan kotak kontak digunakan kabel dengan luas penampang minimal 2,5 mm².

Kabel untuk keperluan transmisi data dan informasi yang digunakan pada sistem komunikasi, industri, audio video dan komputer (kabel telepon, coaxial, fiber optik ,USB dll) sangat berbeda dengan kabel yang digunakan pada sistim tenaga listrik.

Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dari suatu kabel. Resistansi, kapasitansi dan induktansi merupakan beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi penampilan sistem secara keseluruhan. Disamping itu ada aspek lain yang mempengaruhi kualitas sebuah kabel yaitu tipe konduktor dan kemurniannya (purity) bahan isolasi dan konektornya.

Untuk alasan keamanan setiap pemasangan instalasi listrik ataupun perangkat listrik maupun elektronika dilengkapi dengan ground.

Secara umum ground mempunyai beberapa  fungsi utama diantaranya

- Perlindungan dari Tegangan Tinggi

- Penstabil Tegangan

- Mengatasi arus yang berlebih

Dalam sistim elektronika kususnya sistem audio video ”. Ground berarti sebuah titik referensi umum atau tegangan potensial yang diibaratkan sebagai “tegangan nol”.

Tugas 2

Kumpulkan sekurang-kurangnya 10 jenis kabel yang digunakan pada pemasangan instalasi listrik ataupun pada perangkat elektronika dan industri. Amati dan identifikasi kabel kabel tersebut, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatkan laporan dan kesimpulan dari kegiatan tersebut.

Tes Formatif 2

  - Sebutkan masing tiga jenis penghantar listrik untuk tenaga (power cable) dan untuk keperluan transmisi data.

  - Jelaskan apa arti kabel jenis NYM

  - Jelaskan empat keuntungan kabel serat optik bila dibandingkan dengan kabel lainnya (koaksial)

  - Sebutkan dua jenis kabel serat optik

  - Apa artinya hurup A pada tabel  Nomenklatur Kode– kode kabel di Indonesia.

  - Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dari sutatu kabel yaitu…..

  - Suatu kabel memiliki kode NYM – I  4 x 2,5 rm 500 V dari kode tersebut memiliki makna ....

  - Apa tujuan utama pemasangan ground….

  - Sebutkan tiga fungsi utama dari pemasangan ground….

  - Apa fungsi Cladding pada kabel serat optik …

  - Kabel USB digunakan untuk.....

  - Salah satu fungsi ground  pada sistem audio-video adalah....

  - Gambarkan simbul ground untuk sistem analog…

  - Wana kabel yang digunakan untuk ground pada peralatan listrik adalah…..

  - Apa perbedaan kabel coaxial dengan serat optik

Kunci Jawaban 2

- Kabel NYM, , NYA, NYMHY, Coaxial RG 59 ,Aerial Cable,  Serat optik.

- Kabel jenis standar dengan tembaga sebagai penghantar berselubung dan berisolasi PVC

- Keuntungannya

- Bandwidth yang lebar

- Ukuran yang kecil dan ringan

- Tidak ada interferensi cross talk

- Kebal terhadap induksi

- Single mode dan double mode

- Kawat berisolasi

- Resistansi, kapasitansi dan induktansi

- Kabel NYM – I  4 x 2,5 rm 500 V

- Menyatakan suatu kabel berinti banyak untuk tegangan nominal 500 V, berisolasi dan berselubung PVC dan mempunyai penghantar tembaga bulat berkawat banyak dengan luas penampang nominal 2,5 mm ², dengan sistim pengenal warna urat hijau- kuning.

- Keamanan

- Perlindungan dari Tegangan Tinggi

- Penstabil Tegangan

- Mengatasi arus yang berlebih

- Cladding (Selubung) Berfungsi sebagai cermin, untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung yang lain terbuat dari bahan gelas dengan indeks lebih kecil dari core(inti).

- Koneksi peripheral ke komputer

- Menetralisir noise

- Kuning-hijau

- Inti coaxial terbuat dari bahan tembaga sedang inti serat optik terbuat dari bahan gelas silica

Lembar Kerja 2

Pengukuran Luas Penampang Kabel

Alat dan Bahan

  - Kabel NYA

  - Kabel NYM

  - Kabel NYY

  - Jangka sorong

  - Pisau pengupas

  - Tang kombinasi

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Gunakan pakaian praktik saat bekerja

- Gunakan alat sesuai fungsinya

- Baca dan fahami petunjuk praktik

- Letakkan alat ditempat yang aman dan mudah dijangkau

Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan yang diperlukan

- Amati dan catat data-data yang ada pada setiap kabel

- Kupas isolasi atau selubung kabel

- Lakukan pengukuran penampang luar maupun inti dari kabel tersebut dengan menggunakan jangka sorong

- Catat hasil pengamatan dan pengukuran pada tabel

- Hitung luas penampang kabel yang sudah diukur (L = πr²)

Dimana :	L	=	Luas penampang kabel

μ	=	3,14

r	=	jari-jari kabel

Tabel Pengamatan dan Pengukuran

| No | Jenis Kabel | Jml inti | Hasil pengukuran | Data pengamatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Diskusikan dengan teman kelompokmu hasil pengamatan dan pengukuran

- Buat laporan dan tunjukkan kepada instruktur.

- Kembalikan dan bersihkan alat dan bahan seperti  semula

- Teknik Soldering dan Desoldering

Tujuan Kegiatan Belajar 3

- Mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan menyolder

- Dapat mengetahui campuran timah solder dan bahan tambah  yang digunakan untuk keperluan menyolder

- Dapat menyebutkan beberapa macam solder dan bagian-bagiannya.

- Dapat menyebutkan pemakaian dan proses penyolderan yang baik dan benar

- Dapat memahami teknik desoldering dan peralatan desoldering yang digunakan

Uraian Materi

Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis menggunakan logam tertentu (timah) dengan menggabung-kannya dengan alat khusus (solder). Alat ini berfungsi untuk memanaskan sambungan pada suhu tertentu. Solder memiliki sebuah elemen pemanas yang menghasilkan panas. Pada ujung elemen pemanas terdapat “bit”, bagian inilah yang memegang peran penting dalam pemanasan dan penyolderan.

Gambar1 Solder listrik

Bagian pada elemen pemanasan dapat mencapai suhu 190 0C dan bagian “bit” dapat mencapai 250 0C. Agar tidak menimbulkan kerusakan pada komponen atau kerusakan pada jalur PCB sebaiknya proses penyolderan dilakukan tidak terlalu lama. Juga dipilih solder maupun timah solder yang sesuai misalnya daya solder 25 W. Untuk menyolder komponen yang tidak tahan panas sebaiknya dilengkapi dengan alat penetral panas (heat sink) pada kaki komponen yang disolder. Disamping itu apabila lalai dalam penggunaan dapat menyebabkan terjadinya luka bakar yang cukup serius. Untuk mencegah hal ini, sebaiknya solder ditaruh pada penyangga solder apabila tidak digunakan untuk beberapa saat. Selain itu untuk membersihkan bit (ujung solder) perlu menggunakkan busa.

Solder memiliki berbagai macam jenis dari mulai berdaya 15 W sampai dengan beberapa ratus watt. Keuntungan solder berdaya besar ialah panas dapat cepat mengalir pada sambungan sehingga sambungan dapat cepat dibuat. Ini penting ketika kita akan menyolder pada bagian permukaan logam yang besar. Namun tidak diperkenankan  bila digunakan pada peralatan elektronika yang sangat rentan terhadap panas yang berlebihan.

Gambar 2 Penyangga solder

Solder yang umum digunakan untuk keperluan di bengkel elektronika adalah solder dengan daya yang rendah berkisar antara 25 W.

Dalam pekerjaan menyolder kualitas penyolderan yang diharapkan haruslah memenuhi kriteria seperti berikut:

- Daya hantar listrik yang baik

- Mempunyai ketahanan mekanik

- Daya hantar panas yang baik

- Mudah dibuat

- Mudah diperbaiki

- Mudah diamati

- Bahaya Menyolder

Hampir semua kegiatan kerja praktek dibengkel maupun dilapangan beresiko kecelakaan dan gangguan kesehatan. Demikian juga dalam pengerjaan penyolderan seberapapun kecilnya kecelakan tetap ada dan itu haruslah dilakukan tindakan pencegahannya. Karena kecelakaan kerja merupakan suatu kerugian baik terhadap manusia, alat kerja, bahan dan lingkungan kerja.

Ada tiga jenis kecelakaan dalam melakukan penyolderan, yaitu : kecelakaan karena panas, karena sengatan listrik(electric schoc), dan karena keracunan bahan kimia.

Kecelakaan karena panas: Yaitu kecelakaan yang ditimbulkan dari pemanasan baut solder dan timah solder, Untuk tindakan pencegahannya yaitu, memakai pakaian kerja yang benar( memakai apron, sarung tangan-kulit dan sepatu kerja(booth).

Sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya bahaya api/panas, jauhkan benda-benda yang mudah terbakar/menyala (seperti : kertas, kain, oli, minyak, gas dan bahan-bahan ekplosip lainnya) dari dekat lingkungan kerja. Selalu tersedia tabung pemadam kebakaran (fire extinguiser) yang berisi penuh dan siap pakai, mudah terlihat dan mudah diraih.

Kecelakaan karena sengatan listrik: yaitu kecelakaan akibat hubungan pendek(elektric short), akibatnya akan menimbulkan kerusakan pisik maupun psikis bagi seseorang, kerusakan alat dan kerusakan pekerjaan. Pencegahan kecelakaan akibat listrik, yaitu kita harus berhati-hati memeriksa keadaan instalasi maaupun paralatan listrik jangan sampai terjadi kebocoran (uninsulation) pada jaringan listrik, selalu mengikuti aturan/prosedur pemasangan listrik yang benar. Apabila dijumpai kebocoran pada sambungan kabel segera diisolasi dengan bahan dan cara yang benar. Bila ada sambungan (conecting-screw) yang longgar atau lepas, segera kencangkan dengan alat yang benar dan aman.

Kecelakaan karena keracunan: Kecelakaan ini diakibatkan karena kontaminasi bahan-bahan kimia beracun (poison mater) yang berasal dari logam dasar (base metal) dari bahan solder terlebih lagi dari bahan tambah (fluxes). Bahan-bahan berbahaya ini berupa uap solder, cairan, serbuk atau pasta, apabila terhirup, terkena anggota badan secara langsung maka akan menimbulkan akibat yang patal.

Sebagai upaya pencegahan kecelakaan terhadap keracunan, yaitu kita selalu berupaya melindungi anggota badan dengan peralatan yang sesuai dan standar dan bertindak hati-hati dan waspada. Perlu diperhatikan pula tidak hanya kita yang bekerja langsung tetapi orang lain yang tidak terlibat langsung harus terlindungi, yaitu dengan memasang perhatian atau tanda-tanda daerah berbahaya.

Sebelum memulai melakukan penyolderan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyolder :

- Jangan pernah menyentuh ujung solder karena panasnya bisa mencapai 400 º C

- Bekerja pada ruang yang berventelasi cukup baik

- Hindari menghirup asap hasil solderan

- Cuci tangan setelah memakai solder karena timah mengandung zat yang berbahaya.

- Timah Solder dan Bahan Tambah Menyolder

Timah solder adalah bahan logam yang digunakan untuk merekatkan sambungan antar komponen. Timah solder terdiri dari campuran dari Tin dan Lead (timah hitam). Campuran umum yang biasa digunakan adalah 60% Tin dan 40% Lead dengan titik leleh 190 0C

Gambar3 Timah Solder

Tabel di bawah ini menampilkan berbagai perbandingan campuran lain disertai suhu lelehnya.

| Tin/Lead | Titik Leleh (0C) |
| --- | --- |
| 40/60 | 230 |
| 50/50 | 214 |
| 60/40 | 190 |
| 63/37 | 183 |
| 95/5 | 224 |

Melapisi permukaan ujung solder dengan timah biasa disebut dengan istilah ‘tinning’

Penimahan (tinning) ini sangat perlu terutama untuk-baut-solder yang baru, gunanya agar timah patri mudah melekat pada ujung baut solder. Untuk menghasilkan pekerjaan yang baik penimahan harus mengikuti prosedur yang benar agar timah patri sebagai bahan penyambung dapat melekat pada permukaan ujung baut-solder.

Langkah-langkah melakukan penimahan adalah sebagai berikut :

- Siapkan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan tinning, seperti; alat pemanas, kikir kasar dan kikir sedang, cairan air keras (NHCl), resin (arpus), dan bila perlu lap kain-pernel atau majun

- Bersihkan permukaan ujung kepala-baut solder dengan kikir hingga rata dan halus

- Bersihkan serbuk bekas kikir sampai bersih dengan kain atau majun

- Panaskan kepala-baut solder sampai kira-kira 170o C (berwar merah kelabu)

- Celupkan pada larutan air-keras atau arpus

- Gosokan pada timah padat sampai timahnya mencair danmelekat dengan rata pada seluruh permukaan ujung kepala baut-solder

- Bersihkan kembali permukaan kepala baut-solder dengan majun

- Selanjutnya kita coba hasil penimahan tersebut dengan memanaskan kembali baut-solder sampai kira-kira 210o C

- Gosokan kembali pada timah dingin, apabila cairan timah melekat pada seluruh permukaan kepala baut-solder itu berarti pekerjaan penimahan(tinning) berhasil. Akan tetapi bila tidak tandanya tidak/belum maka pekerjaan penimahan itu harus diulang sampai berhasil.

Timah

Timah atau timah putih, tahan terhadap pengaruh oksidasi udara, bahan ini lebih keras dari timah hitam,agak kenyal sehingga dapat dibuat dalam bentuk timah kawat. Timah tidak rusak oleh air maupui udara, maka logam ini sangat baik dipakai sebagai logam pelindung atau pembungkus (coating), akan tetapi bila dengan air laut terjadi pembentukan timah chlorida.

Timah hitam atau timbel

Timah hitam berwarna abu-abu terang dalam udara terbuka warnanya menjadi gelap. Logam ini sangat lunak dan kenyal mudah sekali dibentuk.

Meskipun timah hitam dalam keadaan murni sangat lembek, namun dengan menambahkan paduan unsur yang lain seperti : antimon, arsen, tembaga dan seng, dapat menjadi lebih keras.

Selain lunak timah hitam adalah satu satunya logam berat yang mempunyai suhu cair yang rendah dan kepadatan yang tinggi. Dengan kepadatan yang tinggi ini maka logam ini banyak digunakan untuk pelindung radiasi seperti pada sinar-X dan energi nuklir.

Paduan timah dan timah hitam

Dalam penyolderan biasanya digunakan campuran antara timah murni dengan timah hitam dengan kadar campuran sesuai dengan  titik leleh seperti  ditunjukkan pada tabel diatas. Untuk keperluan penyolderan untuk peralatan elektronik digunakan timah dengan campuran 60/40 dengan titik leleh 190 0C dan biasanya berbentuk kawat bulat dengan diameter 0.8 mm. Didalam kawat timah tersebut diisi dengan bahan tambah (pasta, arpus, flux) ini dimaksudkan untuk mempermudah proses penyolderan dengan hasil yang baik.

Ada beberapa jenis timah yang digunakan untuk menyolder sesuai kebutuhannya seperti ditunjukkan pada gambar.

Batang persegi                            Solder gulung              Untuk menyolder radio/elektrnik dan listrik

Solder listrik                                    Solder pipa            Batang solder untuk patri perak

Solder gulung                                         	  Solder batang untuk patri keras

Gambar 4  Macam-macam bentuk timah solder

Bahan tambah (flux, pasta, air keras)

Dalam prakteknya untuk penyolderan dibutuhkan bahan tambah(fluxes) yang berfungsi untuk membersihkan permukaan logam yang akan disambung dari kotoran terutama yang bersifat kimia sehingga cairan patri meresap pada kedua sisi permukaan logam.

Bahan tambah berupa resin ( Arpus ), banyak dipakai sebagai bahan tambah pada industri elektronika. Resin berasal dari penorehan getah pohon pinus  kualitasnya dilihat dari warnanya, dikenal sebagai air putih (white water)

Gambar 5 Flux untuk segala penyolderan

Disamping resin ada juga jenis bahan tambah lainnya diantaranya :

Asam organik ,asam amino dan asam halogen

- Peralatan Menyolder/mematri

- Baut solder (soldering iron)

- Dapur atau kompor pemanas (soldering torch)

- Meja patri atau bantalan patri

Baut solder

Baut solder merupakan alat utama untuk pekerjan menyolder/mematri, terdiri dari bagian-bagian

- Kepala-baut solder (iron tip)

- Gagang/Pegangan (handle)

Iron Tip/ujung solder menghubungkan dan menyalurkan panas dari elemen pemanas ke sambungan. Pada “tip” solder, umumnya terbuat dari tembaga atau campuran tembaga karena kecapatan menyalurkan panas yang tinggi (konduktif). Kekonduktifan tip akan mempengaruhi energi panas yang dikirim dari elemen pemanas.

Baik bentuk geometri maupun ukuran tip solder akan mempengaruhi performa dari solder itu sendiri. Karakter dari tip dan kemampuan elemen pemanas akan mempengaruhi efesiensi dari sistem penyolderan. Panjang dan ukuran tip akan mempengaruhi aliran panas sedangkan bentuknyapun mempengaruhi seberapa baik panas tersebut disalurkan ke sambungan.

Pegangan atau gagang baut-solder dibuat dari kayu atau bahan lain yang tidak menghantar panas seperti plastik dan lain-lain.

Dalam pemakian sehari-hari dapat kita jumpai dua jenis solder yaitu :

Solder tangan (hand solder) dan solder listrik (electric solder)

Ujung

bahu

gagang

cincin

pegangan

Baut-solder tangan

Baut-solder listrik

Pada gambar 1 ditunjukkan macm-macam bentuk baut solder

Gambar 6 Macam –macam baut solder

###### Untuk pekerjaan pekerjaan dibengkel listrik/elektronik yang digunakan adalah jenis solder listrik (electric solder) dengan model dan ukuran yang berbeda-beda.

Macam-macam model/bentuk kepala baut solder listrik disesuaikan dengan kebutuhan, dan jenis pekerjannnya

Biasanya ukuran baut-solder listrik dinyatakan dalam Watt, sedangkan modelnya ada yang tetap ditempat dan dilengkapi asesoris yang lengkap. Model baut-solder ini banyak dipakai pada pekerjaan elektronik dan pekerjaan instrumentasi, model ini disebut baut-solder tetap (soldering stasion)

Gambar 7  Baut-solder-tetap

Ada juga jenis baut-solder model pistol (solder iron gun) banyak dipakai pada pekerjaan elektronik/listrik, pekerjaan instrumentasi, komonikasi dan servis kelistrikan otomotip. Model baut-solder ini banyak disukai karena praktis dan dapat dibawa dilapangan.

Gambar 8 Baut solder pistol

Selain itu ada yang lebih kecil lagi modelnya terutama sekali pada pekerjaan elektronik dan instrumentasi yaitu baut-solder mini (mini quick) dan pena solder (soldering-pen).

Gambar 9 Baut solder mini

Gambar 10 Baut solder pena

Model baut-solder listrik standar kapasitas panasnya ditentukan dalam satuan Watt, untuk pekerjaan di bengkel elektronik  antara 25 s.d 200 Watt, sedangkan untuk pekerjaan agak besar (heahy duty) seperti yang digunakan pada pekerjaan industri pelat, menggunakan baut-solder kapasitasnya yang lebih besar yaitu antara : 325 s.d 450 Watt.

Gambar11 Baut-solder listrik untuk pekerjaan biasa

Untuk pekerjaan industri yang pekerjaannya terus menerus dipakai model baut-solder untuk industri (solder iron for industri and continious work)

Gambar 12 Baut-solder untuk pekerjaan industri

- Pemakaian solder

Dalam era globalisasi segala jenis produk industri manufaktur berkembang sangat pesat seiring dengan tuntutan permintaan pasar dan kemajuan industri. Persaingan yang sangat nyata(signifikan) yaitu pada kualitas produk, oleh karena itu, pada penyolderanpun dibutuhkan teknologi yang tinggi dan dikerjakan secara  profesional.

Pemakaian peyolderan(soldering application) dikelompokkan menjadi :

Untuk pemakaian industri rumah tangga(home industri)

Untuk pemakaian industri kemasan ringan(light container)

Untuk pemakaian industri fabrikasi pelat tipis(light sheet metal fabrication)

Untuk pemakaian industri elektronika,listrik, telekomunikasi dan intrumentasi.

Industri rumah tangga yaitu pembuatan perkakas dapur seperti tempat air, jolang dan alat masak lainnya. Pekerjaan talang(guthering) pada saluran air diatas atap.

Keterangan

A,B dan C Disolder

Gambar.14  Pipa saluran(Ducting)

Gambar.13 Tempat air

Industri kemasan ringan, seperti untuk pembuatan kemasan makanan, minuman, oli dan sebagainnya.

Industri fabrikasi pelat tipis, meliputi pekerjaan pembuatan pipa saluran(ducting) dengan menggunakan bahan pelat baja lapis seng(BJLS) pelat aluminium,.pelat baja tahan karat

Industri elektronika

Pekerjaan penyolderan merupakan pekerjaan yang sangat vital dan dominan pada industri elektronika. Seperti pada penyolderan komponen ke jalur PCB, penyambungan kabel-kabel dengan komponen diluar PCB. Produk elektronika sekarang sangat modern dengan menggunakan komponen dalam ukuran yang sangat kecil dan  sangat rumit seperti pada chip IC maupun komponen semikonduktor lainnya.

Pekerjaan patri di industri dilakukan secara manual maupun otomatis, tergantung pada jenis dan jumlah pekerjannya. Pekerjaan yang jumlahnya relatip kecil atau pekerejaan perbaikan, penyolderan dikerjakan dengan cara manual. Akan tetapi bila pekerjaannya dalam jumlah yang banyak dan bentuknya seragam serta berlangsung terus-menerus menggunakan sistim ban berjalan (conveyor), penyolderan dengan cara semi-otomstis, otomatis-penuh bahkan dengan cara robot seperti yang dilakukan pada industri elektronika.

- Kualitas Hasil Solder

Agar penyolderan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai persyaratan di industri, maka haruslah melalui tahapan tahapan proses yang benar.

Prosedur proses penyolderan adalah sebagai berikut :

  - Menyiapkan peralatan atau komponen yang akan disolder

  - Menyiapkan peralatan untuk menyolder

  - Memilih bahan solder

  - Membersihkan bagian yang akan disolder

  - Memanaskan baut solder sampai suhu yang cukup

  - Memanaskan bahan solder (timah) pada permukaan ujung baut solder secukupnya

  - Melakukan penyolderan pada komponen yang telah disiapkan

  - Memeriksa hasil penyolderan

Persiapan Menyoder

  - Tempatkan solder pada tempatnya dan hubungkan jack solder kesumber tegangan listrik (stop kontak). Solder membutuhkan waktu beberapa menit untuk mendapatkan panas yang diinginkan ( ± 400 º C)

  - Anda bisa memeriksa panas dengan melelehkan timah diujung solder, setelah itu timah dapat dibersihkan dengan spon atau busa yang agak basah.

Memulai Menyolder

Pegang soder seperti memegang pinsil pada bagian pegangan (handle ) solder. Selalu diingat untuk tidak memegang bagian panas yang lain.

Gambar 15 Cara menyolder

- Sentuhkan ujung soder ke media penyolderan ( PCB ) lalu tahan beberapa detik dan langsung tempelkan timah diujung soder sehingga timah meleleh pada komponen yang akan disoder.

- Angkat solder beserta timah sehingga solderan terbentuk dan diamkan beberapa saat.

Gambar 17 Hasil solderan

Gambar 16 Pemasangan komponen

- Perhatikan hasilnya; hasil yang baik jika solderan berkilau/mengkilap dan membentuk kerucut. Jika tidak anda perlu memanaskan dan membentuknya lagi.

Menggunakan Heat Sink.

Beberapa Komponen seperti transistor bisa saja rusak karena terlalu panas saat menyolder. Untuk menghindari kerusakan tersebut sebaiknya meggunakan peredam panas (heat sink) yang dijepitkan diantara kali komponen dengan titik penyolderan. Jepit Buaya standar dapat digunakan sebagai heat sink untuk melaksanakan penyolderan .

Gambar 18 Jepit buaya

Urutan penyolderan beberapa jenis komponen yang baik adalah :

| No | Komponen | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tempat IC (soket) |  | - Pastikan Sambungkan sesuai urutan kaki IC yang benar - Jangan pasang Chip IC terlebih dahulu. |
| 2 | Resistors |  | Tidak ada perhatian khusus yang dibutuhkan. |
| 3 | Kapasitor non elko (< 1µF) |  | Bisa dipasang dengan kaki terbolak balik Hati hati dengan kapasitor polyster karena tidak tahan panas. |
| 4 | Elektrolit Kapasitor(>1µF) |  | Pasangkan pada kaki yang tepat biasanya ditandai dengan + dan - |
| 5 | Dioda |  | Pasangkan pada kaki yang tepat (Biasanya Katoda ditandai dengan gelang warna putih) Hati hati dengan dioda germanium karena tiidak tahan panas. |
| 6 | LED |  | Pasangkan pada kaki yang tepat Biasanya kaki katoda (-) lebih pendek dari kaki anoda (+). |
| 7 | Transistor |  | Pasangkan pada kaki yang tepat Hati-hati memasangkan karena jarak antar kaki sempit dan tidak tahan panas. |
| 8 | Sambungan kabel | single core wire | Gunakan kawat tunggal dengan lapisan plastik |
| 9 | Klip Baterai, buzzers dan bagian lain yang memiliki kabel sendiri |  | Pasangkan dengan hubungan yang tepat |
| 10 | Kabel yang menyatu pada PCB termasuk saklar, variable resistor dan speaker | stranded wire | Gunakan kawat beruntai yang lebih fleksibel/lentur . Jangan gunakan kawat tunggal karena bisa patah jika sering bergerak. |
| 11 | Chip (IC) |  | Pasangkan IC pada tempatnya dengan benar. Hati-hati memasukkan kaki IC ke soketnya dan pastikan semua kakinya sudah masuk kemudian ditekan kedalam dengan ibu jari. |

- Desoldering

Suatu saat Anda mungkin ingin agar hasil sambungan solder bisa dilepas/dipisahkan atau kita ingin mengatur posisi kabel maupun komponen, untuk itulah kita perlu melakukan kegiatan yang disebut Desoldering.

Ada dua cara untuk melakukannya yaitu :

        - Memakai Attracktor (Penyedot Timah)

Tekan pompa/pegas sampai terkunci

Gambar 19 Penyedot timah/atractor

- Setelah sambaungan dipa-naskan dengan solder dan timahnya mencair, Arahkan ujung Atraktor ke titik sambungan .

- Tekan tombol untuk melepaskan pegas sehingga menyedot timah yang telah cair tadi ke dalam Atraktor

- Ulangi cara di atas untuk menghilangkan atau membersihkan sisa timah yang masih menempel pada sambungan

- Atraktor mungkin perlu dikosongkan isinya dengan membuka sekrup jika sudah penuh

        - Memakai Solder Remover Wick ( Pita Tembaga )

- Arahkan pita tembaga ke arah sambungan beserta ujung solder yang sudah panas

- Seketika timah meleleh, dan timah tersebut akan langsung tertarik ke pita tembaga

Angkat pita tembaga terlebih dahulu  baru kemudian solder juga diangkat.

Gambar 20 pita tembaga

- Potong dan buang ujung pita tembaga yang terkena timah .

- Ulangi cara di atas untuk menghilangkan atau membersihkan sisa timah yang masih menempel pada sambungan

Setelah menghilangkan hampir seluruh timah dari sambungan, Anda bisa melepas atau membetulkan  kabel atau komponen dari papan PCB . Jika sambungan tidak mudah terpisah, coba untuk memanaskan sambungan lagi dengan solder, lalu tarik kabel atau komponen tersebut begitu timah meleleh.

Hati-hati  karena panas dapat merambat melalui komponen sehingga dapat membakar tangan Anda sendiri.

- Pertolongan Pertama Akibat Terbakar

Pada umumnya kecelakaan pada waktu menyolder biasanya tidak terlalu parah dan pengobatannya pun tergolong mudah :

- Secepatnya dinginkan bagian tubuh yang terbakar dengan air dingin .

Diamkan bagian yang terbakar untuk selang waktu 5 menit (disarankan 15 menit). Jika es ada mungkin bisa lebih membantu., tapi janggan sampai terlambat mendinginkan dengan air dingin.

- Jangan oleskan salep maupun krim.

Luka akan cepat sembuh tanpa diberi salep maupun krim. Kain kering akan berguna, misalnya sapu tangan untuk menutupi luka dari lingkungan kotor.

- Cari bantuan medis jika luka yang timbul cukup luas.

Yang perlu dilakukan untuk mencegah resiko terbakar:

- Selalu tempatkan solder pada tempatnya sehabis melakukan penyolderan

- Biarkan sambungan agar dingin selama beberapa saat sebelum disentuh

- Jangan pernah sekalipun menyentuh ujung solder kecuali jika anda yakin bahwa solder dalam keadaan dingin. (Sumber www.kpsec.freeuk.com)

Rangkuman 3

Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis  menggunakan logam tertentu (timah) dengan menggabungkannya dengan alat khusus (solder).

Dalam menyolder harus mengutamakan keselamatan dari bahaya solder dan keamanan benda kerja yang disolder. Solder yang umum digunakan untuk keperluan di bengkel elektronika adalah solder dengan daya yang rendah berkisar antara 25 W. Untuk menghindari kerusakan atau kebakaran terhadap komponen atau jalur PCB yang disolder, saat melaksanakan proses penyolderan dilengkapi dengan alat peredam panas Menggunakan Heat Sink.

Timah adalah bahan logam yang digunakan untuk merekatkan sambungan antar komponen. Timah terdiri dari campuran dari Tin dan Lead (timah hitam). Campuran umum yang biasa digunakan adalah 60% Tin dan 40% Lead.

Untuk mendapatkan hasil solderan yang baik langkah-langkah dalam menyolder adalah

- Pegang soder seperti memegang pinsil pada bagian pegangan (handle) solder. Selalu diingat untuk tidak memegang bagian panas yang lain.

- Sentuhkan ujung soder ke media penyolderan (PCB) lalu tahan beberapa detik dan langsung tempelkan timah diujung soder sehingga timah meleleh pada komponen yang akan disoder.

- Angkat solder beserta timah sehingga solderan terbentuk dan diamkan beberapa saat. Perhatikan hasilnya; hasil yang baik jika solderan berkilau/mengkilap dan membentuk kerucut. Jika tidak anda perlu memanaskan dan membentuknya lagi.

- Desoldering merupakan suatu proses untuk melepaskan sambungan yang sudah disolder baik untuk tujuan permanen maupun untuk keperluan memperbaiki posisi kabel ataupun komponen yang sudah disolder.

Tugas 3

Lakukanlah penyolderan beberapa macam komponen pada lembar PCB berlubang. Penyolderan dilakukan dengan daya solder yang berbeda (15 W, 25 W, 50 W 100 W). Diskusikan hasil pekerjaan yang dilakukan dan buatkan kesimpulannya.

Tes Formatif 3

  - Apa yang dimaksud dengan menyolder

  - Pada rangkaian elektronik kenapa tidak diijinkan menggunakan solder dengan daya listrik yang besar

  - Sebutkan timah solder yang baik digunakan untuk menyolder

  - Apa fungsi heat sink pada proses penyolderan

  - Sebutkan kriteria/syarat-syarat penyolderan yang baik

  - Sebutkan alat yang digunakan untuk proses desoldering

  - Apa tujuan desoldering

  - Sebutkan urutan penyolderan dari dioda

  - Apa yang dimaksud dengan proses tinning

  - Sebutkan bahaya yang mungkin timbul akibat menyolder

Kunci Jawaban 3

- Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis menggunakan logam tertentu (timah) dengan menggabungkannya dengan alat khusus (solder).

- Untuk menghindari kerusakan pada komponen yang disolder atau PCB akibat panas yang berlebihan

- Timah dengan campuran 60 % : 40 %

- Untuk melindungi komponen yang disolder dari panas yang berlebihan

- Daya hantar listrik yang baik

Mempunyai ketahanan mekanik

Hantar panas yang baik

Mudah dibuat

Mudah diperbaiki

Mudah diamati

- Solder dan atractor

- Untuk melepas/memisahkan atau memperbaiki posisi kabel/komponen yang sudah disolder

- Pasangkan pada kaki yang tepat (Biasanya Katoda ditandai dengan gelang warna putih) Hati hati dengan dioda germanium karena tiidak tahan panas

- Melapisi permukaan benda dengan timah solder

- Panas, sengatan listrik, keracunan

Lembar Kerja 3

Menyolder Komponen Elektronika

Alat dan Bahan

Alat :

- Baut solder

- Tang kombinasi

- Amplas

- Dudukan solder

- Spon/busa

- Heat sink

- Pisau /tang pengupas kabel

- Tang cucut

- Tang potong

- Penyedot timah

Bahan :

- PCB berlubang

- Timah patri

- Komponen pasif (resistor, kapasitor).

- Komponen Aktif (Dioda, LED)

- Kabel tunggal (kabel telephone)

- Paste/arpus

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Menggunakan pakaian kerja/apron atau lab jas

- Sarung tangan dan kacamata/safety glass clear

- Pelindung mulut dan hidung/dust protector

- Air bersih, deterjent dan kain lap

Langkah Kerja

- Memeriksa kesiapan peralatan kerja termasuk peralatan keselamatan dan kesehatan kerja

- Menyiapkan bahan yang  akan disolder, antara lain membersihkan kaki – kaki komponen yang akan disolder, mengupas kabel  yang disolder, dan membersihkan permukaan PCB

- Mengatur panas pembakaran baut solder

- membengkokkan kaki-kaki komponen dengan jarak sama dengan diameter komponen

- menata komponen yang akan disolder

- Menyolder sesuai gambar kerja sampai selesai

- Membersihkan bekas penyolderan

- Memeriksa hasi penyolderan

- Menunjukkan hasil penyolderan kepada instruktur

- Membereskan kembali tempat dan peralatan kerja

Gambar Pekerjaan:

BAB III

EVALUASI

- Obyektif Tes

Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada hurup a, b, c atau d.

- Gambar berikut ini merupakan symbol dari…..

  - Kapasitor keramik

  - Kapasitor elektrolit

  - Resistor

  - Potensiometer

- Gambar simbul dari 	kondensator variable adalah…..

a. 					b.

c.					d.

- Gambar berikut ini merupakan simbul dari…..

  - saklar tunggal

  - Saklar serie

  - Kotak kontak

  - Sekring

- Jumlah kaki dari IC NE 555 adalah….

a. 12		b. 8		c.14		d. 16

- Pada simbul transistor tanda panah yang menyatakan arah aliran arus dan juga type transistor dipasang pada kaki….

a. basis

b. emitor

c. kolektor

d. emitor atau kolektor

- Pada gambar berikut tanda * menyatakan kaki …..

*

a. anoda

b. katoda

c. emitor

d. gate

- Untuk keperluan pemasangan kotak kontak pada instalasi listrik menggunakan ukuran kabel sekurang-kurangnya…

a. 1,5 mm²

b. 2.5 mm²

c. 4 mm²

d. 6 mm²

- Dibawah ini jenis kabel yang digunakan untuk pemasangan instalasi listrik dirumah adalah…

a. NYM

b. NYFGBY

c. Coaxial

d. serat optic

- Hurup N pada jenis kabel NYA mempunyai arti…

a. berselubung PVC

b. Berisolasi PVC

c. Penghantar tembaga

d. kabel fleksibel

- Kabel yang digunakan untuk transmisi pada antenna adalah….

a. coaxial

b. serat optic

c. aerial cable

d. duct cable

- Berikut ini keuntungan dari serat optic kecuali

a. band widh lebar

b. mudah dalam pemasangan

c. Kebal terhadap induksi

d. Redaman transmisi kecil

- Impedansi dari kabel coaxial RG 59 adalah…

a. 75 ohm

b. 80 ohm

c. 100 ohm

d. 50 ohm

- Fungsi dari grounding adalah kecuali……

a. Perlindungan dari Tegangan Tinggi

b. Penstabil Tegangan

c. meningkatkan penguatan

d. Mengatasi arus yang berlebih

- Sistem ground pada peralatan listrik maupun elektronika menggunakan kabel yang biasanya ditandai dengan warna....

a. merah

b. biru

c. hijau-kuning

d. hitam

- Solder yang biasa digunakan pada proses penyolderan peralatan elektronik memiliki daya ....

a. 100 W

b. 25 W

c. 75 W

d. 50 W

- Berikut ini adalah bahaya yang bisa timbul akibat menyolder kecuali....

a. Penurunan kualitas rangkaian

b. Kecelakaan karena panas

c. Sengatan listrik

d. keracunan

- Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam kegiatan menyolder kecuali...

a. Daya hantar listrik yang baik

b. mempunyai ketahanan mekanik

c. hantar panas yang baik

d. Bersifat permanen

- Timah solder yang baik digunakan untuk penyolderan komponen elektronika mempunyai kadar campuran timah dengan timah hitam adalh.....

a. 50/50

b. 70/30

c. 60/40

d. 40/60

- Kadar campuran timah 63/37 memiliki titik leleh sebesar....

a. 183 0C

b. 190 0C

c. 220 0C

d. 230 0C

- Bahan tambah (flux. Paste)  yang digunakan pada proses penyolderan peralatan elektronika adalah....

a. resin

b. urea

c. asam amino

d. asam sulfat

- Subyektif Tes

Jawablah soal-soal  berikut ini dengan singkat dan jelas

- Gambarkan simbul dari komponen pada tabel dibawah

- Sebutkan bagian bagian kabel serat optik

- Gambarkan simbul dari UJT,  Termistor, Saklar serie

- Apa maksud dari kabel NYAF

- Kabel telephone yang cara pemasangannya ditanam didalam tanah adalah...

- Bahan yang digunakan untuk pembuatan serat optik adalah....

- Apa yang dimaksud dengan menyolder

- Pada rangkaian elektronik kenapa tidak diijinkan menggunakan solder dengan daya listrik yang besar

- Apa tujuan desoldering

- Sebutkan bahaya yang mungkin timbul akibat menyolder

- Test Praktik

- Test Praktik 1

- Petunjuk.

- Gambarkan pada kertas ukuran 29,7 x 21 cm (A4)

- Tugas digambar dengan menggunakan tinta

- Waktu 60 menit

- Tugas dan Soal

- Gambarkan simbol dari:

- 8 jenis komponen elektronika aktif

- 8 jenis komponen elektronika pasif

- 8 jenis simbol-simbol listrik

- Kriteria Penilaian

- Kebenaran gambar	60%

- Kebersihan gambar	20%

- Ketepatan waktu	20%

Total Nilai

- Test Praktik 2

- Siapkan komponen seperti berikut:

- Resistor ½ w, 1 w, 3 w, 5 w, masing-masing	4 buah

- Kapasitor berbagai jenis, masing-masing	4 buah

- Transistor berbagai jenis, masing-masing	4 buah

- IC berbagai jenis, masing-masing	5 buah

- Siapkan Solder = 25-30W

- Timah Patri

- PCB lubang

Tugas:

- Lakukan penyolderan komponen tersebut diatas pada PCB lubang yang sudah disiapkan

Kunci Jawaban

  - Obyektif Tes

1. d		11. b

2. c		12. b

3. a		13. c

4. b		14. c

5. b		15. b

6. d		16. a

7. b		17. d

8. a		18. c

9. c		19. a

10. a		20. a

  - Subyektif Tes

- core , cladding, coating

- 3.

- kabel fleksibel dengan penghantar tenbaga serabut berisolasi PVC.

- Buried Cable

- Gelas silica.

- Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanis  menggunakan logam tertentu (timah) dengan menggabung-kannya dengan alat khusus (solder).

- Untuk menghindari kerusakan pada komponen yang disolder atau PCB akibat panas yang berlebihan

- Untuk melepas/memisahkan atau memperbaiki posisi kabel/komponen yang sudah disolder

- Panas, sengatan listrik, keracunan

Kriteria Penilaian

Soal Obyektif :

Nilai tiap soal 	=	5(lima) bila jawaban benar dan  0 (nol) bila jawaban    salah

Bobot nilai 		=  20 %

Soal subyektif :

Nilai tiap soal 	= maksimal 10 (sepuluh) bila jawaban benar

Bobot nilai		= 80 %

Total nilai 		= 20 % X nilai Soal A + 80% x nilai soal B

Dinyatakan kompeten bila :

Total nilai		7.0 (lebih besar sama dengan tujuh koma nol).

BAB IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta evaluasi maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakan Lulus/tidak lulus. Apabila dinyatakan Lulus maka peserta diklat dapat melanjutkan ke modul berikutnya sesuai alur peta kedudukan modul .

sedangkan jika dinyatakan tidak lulus maka harus melaksanakan remidi atau mengulang modul ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, 2002. OLTE 565 Mb/s Pada Sistem Komunikasi Serat Optik Medan Pantai Cermin.    Laporan Praktik Kerja Industri SMK Negeri 7 Semarang

Lausselet, Daman Nuri, Instalasi Listrik , Departemen Listrik , TEDC Bandung.

Citra Cable, Power Cable Catalog ,

PT. Sucaco, Telecomunication Cable Catalogue.

Sariadi, Bambang Supriyanto, 1995, Perencanaan Instalasi Listrik Jilid I, Angkasa Bandung.

Modul : Mengidentifikasi Komponen dan Peralatan Elektronika,  Batam Institutional Development Project

Modul : PENYOLDERAN,  Batam Institutional Development Project

www.irational.org

www.Elexp.com

www.kpsec.preeuk.com

www.generalcable.com

www.Avicenter.com

www.quantummarketing.net