#### BAB. I

PENDAHULUAN

# A.    Deskripsi Judul

Sistem adalah gabungan dari beberapa elemen atau komponen yang membangun suatu fungsi tertentu. Sedangkan Mikroprosesor adalah sebuah komponen Mikroelektronika yang dibangun dan bekerja sebagai pusat pengolah data digital yang lebih dikenal dengan sebutan Central Processing Unit (CPU).

Jadi Sistem Mikroprosesor adalah gabungan dari beberapa komponen dalam hal ini Memori Unit, I/O Unit, dan CPU yang bekerja sebagai pengolah data elektronik digital.

Modul ini berisi pemaparan materi Konsep Arsitektur Mikroprosesor, operasi dasar Mikroprosesor, Flow Chart, dan Blok diagram sistim Mikroprosesor.

# B.    Prasyarat

Untuk melaksanakan modul Sistem Mikroprosesor memerlukan kemampuan awal yang harus dimiliki peserta diklat, yaitu:

      - Menguasai teknik sistem digital

      - Menguasai sistem bilangan Biner, Desimal, dan Heksadesimal beserta konversinya satu sama lain

      - Menguasai/mampu membuat program dengan bahasa Assembler.

##### C.     Petunjuk Penggunaan Modul Untuk Peserta Diklat

Isi dan urutan dari modul ini disiapkan untuk materi diklat pada program pemelajaran yang mengacu kepada kebutuhan kompetensi industri dibidang  keakhlian Sistim Mikroprosesor.

Modul berisi percobaan yang dapat dikembangkan menjadi lebih banyak lagi percobaan yang mengacu kepada praktek dasar Sistim Mikroprosesor.

Setiap percobaan berisi lembar informasi sebagai dasar teori panunjang praktek dan lembar kerja serta langkah kerja dan diakhiri dengan lembar evaluasi dan Referansi yang digunakan/disarankan.

Dalam pelaksanaannya, semua urutan langkah kerja pada setiap topik kegiatan pembelajaran adalah individual learning yamg harus dipraktikan oleh praktikan/peserta diklat, pembimbing memeriksa setiap langkah kerja yang dilakukan oleh praktikan dengan cara membubuhkan paraf pembimbing untuk setiap langkah kerja yang sudah dilakukan oleh praktikan.

Laporkan setiap hasil percobaan sirkit kepada pembimbing bila operasi rangkaian praktek telah sesuai dengan instruksi/kesimpulan sesuai dengan modul.

Agar supaya diperoleh hasil yang dinginkan pada peningkatan kompetensi, maka tata cara belajar bagi siswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Ikutilah langkah-langkah belajar seperti yang diinstruksikan

- Persiapkanlah perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk modul ini.

Peran Guru

- Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, memahami konsep dan praktik baru serta membantu siswa dalam mengakses sumber belajar

- Menjawab pertanyaan siswa

- Merencanakan proses penilaian dan melaksanakan penilaian

- Menjelaskan kepada siswa tentang sikap pengetahuan dan ketrampilan.

###### Tujuan Akhir

Modul ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta tentang Sistim Mikroprossesor.

Setelah selesai mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan dapat :

- Menjelaskan arsitektur Mikroprosesor

- Menyebutkan bagian-bagian dasar Mikroprosesor

- Menjelaskan Flow Chart

- Menggambarkan blok diagram Sistim Mikroprosesor.

E. KOMPETENSI

BIDANG KEAHLIAN		:	Teknik Elektronika

PROGRAM KEAHLIAN		:	Teknik Elektronika Industri

KOMPETENSI		: 	Menguasai Dasar Elektronika Digital dan Komputer

KODE		: 	ELKA-MR.UM.004.A

JAM PEMELAJARAN		: 	300  Jam  @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Unjuk kerja ketrampilan kognitif namun dengan imajinasi psiko-motorik seperti unit kompetensi ini bisa dicapai dengan kondisi: - Memiliki kemampuan dasar tentang konsep sistem - Memiliki kompetensi dasar elektronika - Mengerti dasar-dasar instrumentasi - Memiliki kemampuan mengenai petunjuk keselamatan kerja secara umum Memiliki kemampuan menulis laporan kerja yang baik |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| 1. Konsep Elektronika Digital | - Digambar- kan dan dijelaskan tentang kode ASCII | Mengidentifikasi Kode ASCII | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengidentifikasi Kode ASCII | Identifikasi Kode ASCII | Mampu melaksanakan identifikasi Kode ASCII |
|  | - Tiap-tiap jenis gerbang logika dasar diidentifikasi | Penguasaan Jenis dan ragam gerbang logika dasar | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai Jenis dan ragam gerbang logika dasar | Gerbang logika dasar : AND, OR, NOT, NAND, dan NOR | Menjelaskan kembali gerbang logika dasar : AND, OR, NOT, NAND, dan NOR |
|  | - Diperagakan cara membuat tabel kebenaran dari tiap gerbang logika | Prosedur baku membuat tabel kebenaran dari persamaan logika | Tekun, teliti, dan cermat dalam membuat tabel kebenaran dari persamaan logika | Tabel kebenaran gerbang logika dasar | Menyusun Tabel kebenaran gerbang logika dasar |
|  | - Diterangkan bagaimana cara kerja sebuah Counter | Penguasaan prinsip kerja Counter modulo-n | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai prinsip kerja Counter modulo-n | Prinsip kerja counter modulo-n | Mampu memahami prinsip kerja counter modulo-n |
|  | - Diterangkan fungsi flip-flop dan disebutkan jenis-jenisnya | Identifikasi Jenis dan ragam flip-flop. | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengidentifikasi Jenis dan ragam flip-flop. | Prinsip kerja flip-flop dan beberapa jenis flip-flop | Mampu melaksanakan identifikasi kerja flip-flop dan beberapa jenis flip-flop |
|  | - Diterangkan fungsi dari bus digital dan ditunjukkan bagaimana hubungannya dengan bagian lain | Penguasaan fungsi Arsitektur bus dan koneksi antar bagian-bagiannya | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai fungsi Arsitektur bus dan koneksi antar bagian-bagiannya | Prinsip kerja bus data dan koneksi antar bagian | Mampu menjelaskan fungsi-fungsi pada bus data dan koneksi antar bagian |
|  | - Disebutkan jenis-jenis rangkaian display dan digam-barkan bagaimana angka dan huruf ditampilkan | Prosedur baku merangkai tampilan angka dan huruf | Tekun, teliti, dan cermat dalam merangkai tampilan angka dan huruf | Jenis-jenis rangkaian display angka dan huruf | Mempu menyebutkan jenis-jenis rangkaian display angka dan huruf |
|  | - Diterangkan fungsi dari clock pada komputer | Identifikasi karakteristik kerja clock pada komputer | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengidentifikasi karakteristik kerja clock pada komputer | Karakteristik clock pada komputer | Mampu menjelaskan karakteristik clock pada komputer |
|  | - Ditunjukkan bagaimana “pulser” digunakan untuk pelacakan sinyal dan bagaimana probe logika dipakai untuk menguji keadaan pada peralatan digital | Prosedur baku teknik pelacakan signal dengan beberapa metode pelacakan signal | Tekun, teliti, dan cermat dalam melaksanakan teknik pelacakan signal dengan beberapa metode pelacakan signal | - Konsep penjejakan sinyal (signal tracer) - Operasi penjejakan sinyal - Pengujian rangkaian elektronika dengan penjejakan sinyal | Mampu menjelaskan tentang: - Konsep penjejakan sinyal (signal tracer) - Operasi penjejakan sinyal - Pengujian rangkaian elektronika dengan penjejakan sinyal |
|  | 1.10 Digambar- kan rangkaian clock dan kegunaannya | Prosedur operasi baku bekerjanya suatu rangkaian clock | Tekun, teliti, dan cermat dalam memahami bekerjanya suatu rangkaian clock | Pengetahuan Rangkaian clock secara umum | Mampu menggunakan pengetahuan rangkaian clock secara umum |
|  | 1.11 Digambar- kan bagaimana microprocessor berfungsi dan diidentifikasi komponen dasarnya serta konfigurasi pin-pin nya | Prosedur operasi dan konfigurasi mikroprosessor beserta arsitektur mikroprosessor | Tekun, teliti, dan cermat dalam memahami operasi dan konfigurasi mikroprosessor beserta arsitektur mikroprosessor | Arsitektur mikroprosessor | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan arsitektur mikroprosessor |
| 2. Elektronika untuk Komputer | - Bagian- bagian utama dari sebuah komputer digambarkan dan dijelaskan | Prosedur operasi dan konfigurasi komputer beserta arsitektur komputer | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengoperasikan dan mengkonfigurasikan komputer beserta arsitektur komputer | Operasi dasar mikroprosessor | Mampu menyebutkan bagian-bagian dari operasi dasar mikroprosessor |
|  | - Bagaimana menggunakan block-diagram komputer dan flowchart dijelaskan | Prosedur baku pembuatan diagram alir dan fungsi masing-masing blok dalam sistem komputer | Tekun, teliti, dan cermat dalam melaksanakan pembuatan diagram alir dan fungsi masing-masing blok dalam sistem komputer | - Flow chart (Diagram alir) pada sistem komputer - Fungsi masing-masing blok pada sistem komputer | Mampu membuat dan menjelaskan: - Flow chart (Diagram alir) pada sistem komputer - Fungsi masing-masing blok pada sistem komputer |
|  | - Digambar- kan bagian-bagian dari sebuah microprocessor dan dijelaskan fungsi dari tiap-tiap blok | Penguasaan Fungsi dan Peran masing-masing blok dalam Mikroprosessor | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai Fungsi dan Peran masing-masing blok dalam Mikroprosessor | Blok diagram sistem mikroprosessor | Mampu menggambarkan blok diagram sistem mikroprosessor |
|  | - Tipe-tipe memory komputer dijelaskan dan bagaimana terjadinya penyimpanan data pada memori | Penguasaan identifikasi dan karakteristik, serta prinsip kerja dari memory. | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai identifikasi dan karakteristik, serta prinsip kerja dari memory | - Tipe memory pada komputer - Operasi penyimpanan data | Mampu menjelaskan: - Tipe memorypada komputer - Operasi penyimpanan data |
|  | - Diterangkan tentang Programmable Logic Controller (PLC) dan disebutkan kegunaannya | Penguasaan arsitektur PLC dan fungsi PLC dalam kelompok bidang kendali. | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai arsitektur PLC dan fungsi PLC dalam kelompok bidang kendali. | - Arsitektur PLC - Fungsi PLC dalam sistem otomasi elektronik | Mampu menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan - Arsitektur PLC - Fungsi PLC dalam sistem otomasi elektronik |
|  | - Digambarkan konsep-konsep dasar programming | Prosedur penulisan algoritma dan penguasaan diagram alir. | Tekun, teliti, dan cermat dalam penulisan algoritma dan penguasaan diagram alir | Penulisan algoritma dan diagram alir | Mampu menuliskan algoritma dan diagram alir |
|  | - Dijelaskan beberapa bahasa komputer dan apa hubungan satu dengan yang lain | Penguasaan bahasa pemrograman | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai bahasa pemrograman | - Bahasa Pemrograman - Penggunaan bahasa pemrograman dalam aplikasinya di bidang teknik elektronika | Mampu menguasai operasi: - Bahasa Pemrograman - Penggunaan bahasa pemrograman dalam aplikasinya di bidang teknik elektronika |
|  | - Bermacam peripheral disebutkan dan diterangkan apa definisi ‘peripheral’ | Penguasaan “pheripheral” dalam sistem kendali terprogram | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai “pheripheral” dalam sistem kendali terprogram | - Definisi pheripheral - Operasi pheripheral - Aplikasi pheripheral dalam sistem otomasi elektronik | Mampu menjelaskan: - Definisi pheripheral - Operasi pheripheral - Aplikasi pheripheral dalam sistem otomasi elektronik |
|  | 2.9. Diterangkan alasan-alasan orang memerlukan rangkaian interface dan disebutkan macam-macamnya | Penguasaan konsep input dan output (I/O) dalam sistem kendali dan ragam interface. | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai konsep input dan output (I/O) dalam sistem kendali dan ragam interface. | - Konsep I/O dalam sistem elektronik - Kegunaan Interface dalam sistem otomasi elektronik | Mampu menjelaskan penggunaan I/O dalam sistem elektronik serta kegunaan Interface dalam sistem otomasi elektronik |
| 3. Aplikasi Komputer | 3.1. Didemokan Didemokan pengetahuan tentang prinsip kerja dari sebuah komputer | Prosedur operasi baku cara mendemokan prinsip kerja komputer | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengoperasikan cara mendemokan prinsip kerja komputer | - Arsitektur komputer - Prinsip kerja komputer | Mampu menguasai prinsip kerja dari: - Arsitektur komputer - Komputer |
|  | 3.2. Diterangkan langkah-langkah instalasi / setup sebuah Personal Computer (PC) | Prosedur operasi baku instalasi dan set-up sebuah PC. | Tekun, teliti, dan cermat dalam menginstalasi dan menset-up sebuah PC. | Langkah-langkah dalam - Instalasi PC - Set-up PC | Mampu menguasai langkah-langkah dalam - Instalasi PC - Set-up PC |
|  | 3.3. Dijelaskan tentang alasan-alasan dan pilihan-pilihan dalam merakit sebuah PC | Penguasaan per unit bagian pada suatu PC | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai per unit bagian pada suatu PC | - Bagian-bagian dalam PC - Merakit PC | Mampu menjelaskan alasan-alasan dalam memilih - Bagian-bagian dalam PC - Merakit PC |
|  | 3.4. Didemokan bagaimana cara loading, dan menyimpan sebuah program dan aplikasi yang umum | Prosedur operasi baku tentang up-load, down-load dari suatu program aplikasi | Tekun, teliti, dan cermat dalam tata cara up-load, down-load dari suatu program aplikasi | - Prosedur down-load data dari suatu program aplikasi - Prosedur up-load data dari suatu program aplikasi | Mampu menguasai : - Prosedur down-load data dari suatu program aplikasi - Prosedur up-load data dari suatu program aplikasi |
|  | 3.5. Dijelaskan beberapa pemanfaatan dan aplikasi program dan sebutkan alasan-alasan pemilihannya | Penguasaan aplikasi program dan alasan pemilihan aplikasi tersebut | Tekun, teliti, dan cermat dalam menguasai aplikasi program dan alasan pemilihan aplikasi tersebut | Pemilihan program aplikasi dan alasan-alasannya | Mampu memanfaatkan program aplikasi dan alasan-alasan pemilihan program tersebut |
|  | 3.6. Beberapa cara memback-up data disebutkan dan dijelaskan kenapa perlu dilakukan | Prosedur operasi back-up data dan manfaat yang diperoleh dari back-up data | Tekun, teliti, dan cermat dalam memback-up data dan manfaat yang diperoleh dari back-up data | - Prosedur back-up data - Manfaat back-up data | Mampu melaksanakan : - Prosedur back-up data - Manfaat back-up data |
|  | 3.7. Diterangkan tentang perubahan tegangan yang fluktuatif pada jala-jala, virus-virus, dan bagaimana mengatasi perubahan yang sangat cepat tersebut. | Identifikasi fluktuasi tegangan jala-jala, macam dan jenis virus, serta cara menanggulanginya | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengidentifikasi fluktuasi tegangan jala-jala, macam dan jenis virus, serta cara menanggulanginya | - Fluktuasi tegangan jala-jala listrik - Faktor-faktor penyebab gangguan pada jala-jala listrik - Cara menanggulangi virus | Mampu menjelaskan perubahan pada : - Fluktuasi tegangan jala-jala listrik - Faktor-faktor penyebab gangguan pada jala-jala listrik - Cara menanggulangi virus |
|  | 3.8. Diterangkan komponen-komponen utama Internet dan bagaimana ia diakses dan aplikasi apa saja yang ada | Identifikasi komponen-komponen utama internet, dan prosedur operasi baku internet | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengidentifikasi komponen-komponen utama internet, dan prosedur operasi baku internet | - Perlengkapan internet - Prosedur penelusuran informasi melalui internet | Mampu menjelaskan - Perlengkapan internet - Prosedur penelusuran informasi melalui internet |
|  | 3.9. Didemokan bagaimana mendownload suatu layanan, aplikasi, data, atau program | Prosedur operasi baku download program aplikasi | Tekun, teliti, dan cermat dalam mendemokan download program aplikasi | Prosedur download suatu layanan, aplikasi, data, atau program yang tersedia dalam berbagai situs web | Mampu melaksanakan prosedur download suatu layanan, aplikasi, data, atau program yang tersedia dalam berbagai situs web |
|  | 3.10. Diterangkan bagaimana cara menggunakan internet untuk mencari informasi tentang komponen dan literatur servis | Prosedur operasi baku penggunaan internet yang akan digunakan sebagai penelusuran informasi | Tekun, teliti, dan cermat dalam menggunakan internet yang akan digunakan sebagai penelusuran informasi | Penelusuran informasi tentang komponen elektronika untuk keperluan servis | Mampu melaksanakan penelusuran informasi melalui internet tentang komponen elektronika untuk keperluan servis |
|  | 3.11. Diterangkan perbedaan antara komputer individual dengan jaringan komputer sederhana | Identifikasi perbedaan antara komputer individual dengan komputer jaringan | Tekun, teliti, dan cermat dalam mengdentifikasi perbedaan antara komputer individual dengan komputer jaringan | - Konsep dasar komputer individual dan komputer jaringan - Perbedaan komputer individual dengan komputer janringan | Mampu membedakan antara komputer individual dan komputer jaringan sederhana |

F.     Cek Kemampuan

| Indikator Kinerja dan Kriteria Keberhasilan | Cek Kemampuan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ya | Tidak |
| Arsitektur Mikroprosesor |  |  |
| 1. Menjelaskan arsitektur mikroprosesor |  |  |
| 2. Mengidentifikasi komponen dasar mikroprosesor |  |  |
| 3. Apakah Anda dapat menggambarkan konfigurasi Mikroprosesor |  |  |
| Operasi Dasar Mikroprosesor |  |  |
| 1. Menggambarkan bagian utama mikroprosesor |  |  |
| 2. Menjelaskan bagian-bagian utama mikroprosesor |  |  |
| Flow Chart (Diagram Alir) pada Sistim Mikroprosesor |  |  |
| 1. Menjelaskan Flow Chart |  |  |
| 2. Menggunakan Flow Chart |  |  |
| Blok Diagram Mikroprosesor |  |  |
| 1. Menggambarkan blok diagram Sistim Mikroprosesor |  |  |
| 2. Menjelaskan blok diagram Sistim Mikroprosesor |  |  |