BAB. III

EVALUASI

A. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Tes Tertulis

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!

- Kepada siapa saja anda harus berkoordinasi dalam persiapan pekerjaan ?

- Jelaskan dengan singkat pengertian mengelas !

- Sebutkan prinsip kerja generator pada sistem celup dan sistem tetes !

- Sebutkan alat utama dan alat bantu yang digunakan pada pengelasan Oksigen asetilin !

- Bagaimana cara mengecek socket regulator yang telah terpasang dalam keadaan tidak bocor ?

- Sebutkan gerakan pengelasan yang dapat dilakukan pada pengelasan oksigen asetilin !

- Bagaimana cara menyalakan las oksi asetilin ?

- Apa fungsi dari sikat kawat baja ?

- Sebutkan bagian-bagian utama masing-masing gerinda !

- Tuliskan 6 dari 10 cara pengamanan dan pemeliharaan botol gas !

- Tuliskan alat-alat pendukung keselamatan kerja dalam praktek las !

- Menurut anda apa definisi kebersihan ?

- Jelaskan mengapa kebersihan operator akan berpengaruh pada kelancaran kerja !

- Bagaimana cara penanganan limbah ?

- Ke arah mana dua ujung selang asetilin di pasangkan ?

2. Tes Praktek

Sebuah perusahaan kerajinan rotan “PT. KENCANA” akan membuat benda hias tong sampah kering dengan perpaduan bahan rotan dan logam besi. Bahan rotan untuk wadahnya, sedangkan besi rangka sebagai tiang penyanggga.

Untuk itu perusahaan memesan rangka kepada anda dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk 	:	prisma tegak segi empat

- Ukuran 	:	Alas  s x s 	= 15 cm

Tinggi badan 	= 30 cm

Tinggi kaki 	=   5 cm

- Bahan 	: Besi siku, (lebar 1,5 cm tebal = 3 mm)

B. KUNCI JAWABAN

1. Tes Tertulis

- Koordinasi adalah menyelaraskan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan persiapan.

- Mengelas adalah menyambung dua bagian logam secara permanen dengan menggunakan tenaga panas yang didapat dari pembakaran gas Asetilin dan gas Oksigen.

- a). Generator asetilin sistim lempar (celup)

Prinsip pencampuran air dan karbit di dalam generator ini adalah, karbit disimpan di ruang karbit kemudian melalui pengaturan katup, karbit dikeluarkan dan dijatuhkan ke dalam ruang air sehingga karbit bereaksi dengan air yang akan menghasilkan gas asetilin dan berkumpul di ruang gas yang selanjutnya dapat dikeluarkan melalui kunci air menuju ke selang dan pembakar las.

b)  Generator asetilin sistim tetes

Prinsip pencampuran air dan karbit didalam generator ini adalah, karbit disimpan pada laci karbit dan ditetesi air sehingga karbit bereaksi dengan air dan menghasilkan gas asetilin yang keluar melalui pipa pengeluaran ke ruang gas asetilin yang selanjutnya dapat dikeluarkan melalui kunci air menuju ke selang las.

- Alat Utama

  - Tabung gas

  - Regulator

  - Selang las

  - Pembakar las

Alat Bantu

a.   Kacamata las

b.   Baju las

c.   Topi las

d.   Sepatu las

e.   Sarung tangan las

- Dengan mengoleskan cairan sabun

- Menyalakan api las

  - Keran pembakar oksigen dibuka sedikit.

  - Keran pembakar asetilin dibuka sedikit lebih besar daripada oksigen.

  - Nyalakan gas dengan korek api gas.

  - Tekanan asetilin jika perlu diperiksa dan disetel kembali.

- a.  Gerakan pembakar arah kiri atau maju

b.  Gerakan arah kanan atau mundur

- Fungsi sikat kawat adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pata permukaan benda kerja seperti terak, karat dan sisa-sisa oksidasi.

- a. Tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin

b. Mur untuk poros kerja

c. Mata gerinda

d. Tombol penahan poros kerja

- a.  Hindari minyak dari botol/gas.

  - Lindungi botol dari benda panas.

  - Hindarkan botol dari kabel listrik.

  - Tempatkan botol gas dengan aman.

  - Pemakaian gas melalui Regulator.

  - Bukalah Regulator bila tidak dipakai atau kosong atau bila dipindah !

- a.	Kacamata las

  - Baju praktek las

  - Sarung tangan

  - Topi

- Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda atau ruang, tempat bebas dari sampah atau benda-benda yang tidak sehat atau membahayakan bagi kesehatan.

- Jika badan tidak sehat atau tidak bersih akan mengganggu konsentasi kerja operator.

- a. Menyimpulkan limbah

b. Memilah/menggolongkan limbah

c. Membuang ke tempat pembuangan atau disimpan di tempat aman jika akan dimanfaatkan.

- Ke Regulator Asetilin dan ke Pembakar

2. Tes Praktik

Nama Peserta	:

No. Induk	:

Program Keahlian	:

Nama Jenis Pekerjaan	:

PEDOMAN PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Skor Maks. | Skor Perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Perencanaan 1.1. Persiapan alat dan bahan 1.2. Menganalisa jenis desain | 2 3 |  |  |
|  | Sub total | 5 |  |  |
| II | Gambar Kerja 2.1. Normalisasi garis 2.2. Proyeksi 2.3. Gambar potongan 2.4. Detail 2.5. Skala 2.6. Notasi/Keterangan 2.7. Pengaturan tata letak | 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | Sub total | 14 |  |  |
| III | Proses (Cara Kerja) - Penerapan pengetahuan teknis berkarya - Kualitas cara kerja - Kecepatan kerja | 10 10 10 |  |  |
|  | Sub total | 30 |  |  |
| IV | Kualitas Produk Kerja 4.1. Ketepatan ukuran 4.2. Kualitas konstruksi 4.3. Kesesuaian bentuk 4.4. Kualitas Finishing | 10 8 10 8 |  |  |
|  | Sub total | 36 |  |  |
| V | Sikap/Etos Kerja 5.1. Tanggung jawab 5.2. Ketelitian 5.3. Inisiatif 5.4. Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| VI | Laporan 6.1. Sistimatika penyusunan laporan 6.2. Kelengkapan bukti fisik (Porto folio) | 2 3 |  |  |
|  | Sub total | 5 |  |  |
|  | Total | 100 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No. | Aspek Penilaian | Kriteria Penilaian | Skor |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Perencanaan a. Persiapan alat dan bahan b. Menganalisa jenis benda kerja | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai kebutuhan - Merencanakan sesuai tahapan/ proses pekerjaan las - Tidak merencanakan tahapan/ proses pekerjaan las | 2 1 3 1 |
| 2 | Gambar Kerja a. Normalisasi garis | - Sesuai standar dan rapih - Tidak sesuai standar dan tidak rapih | 2 1 |
|  | b. Proyeksi | - Lengkap dan benar - Tidak lengkap dan tidak benar | 2 1 |
|  | c. Gambar potongan | - Lengkap dan sesuai - Tidak lengkap dan tidak sesuai | 2 1 |
|  | d. Detail | - Lengkap dan sesuai - Tidak lengkap dan tidak sesuai | 2 1 |
|  | e. Skala | - Tepat - Tidak tepat | 2 1 |
|  | f. Notasi/Keterangan | - Lengkap dan sesuai - Tidak lengkap dan tidak sesuai | 2 1 |
|  | g. Pengaturan tata letak | - Sistematis dan harmonis - Tidak sistematis dan tidak harmonis | 2 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Proses (Cara Kerja) - Penerapan pengetahuan teknis berkarya | - Paham dan konsisten - Tidak paham dan tidak konsisten | 10 1 |
|  | - Kualitas cara kerja | - Benar dan terlaksana - Tidak benar dan tidak terlaksana | 10 1 |
|  | - Kecepatan kerja | - Lebih cepat - Tepat waktu - Lambat | 8 10 2 |
| 4 | Kualitas Produk Kerja a. Ketepatan ukuran | - Sesuai dengan gambar kerja - Tidak sesuai dengan gambar kerja | 10 5 |
|  | b. Kualitas konstruksi | - Kokoh - Tidak kokoh | 8 2 |
|  | c. Kesesuaian bentuk | - Sesuai - Tidak sesuai | 10 1 |
|  | d. Kualitas Finishing | - Sempurna - Tidak sempurna | 8 4 |
| 5 | Sikap/Etos Kerja a. Tanggung jawab | - Membereskan kembali alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak membereskan alat dan bahan yang dipergunakan | 2 1 |
|  | b. Ketelitian | - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja | 3 1 |
|  | c. Inisiatif | - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki inisiatif kerja | 3 1 |
|  | d. Kemandirian | - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Laporan a. Sistimatika penyusunan laporan | - Laporan disusun sesuai sistimatika yang telah ditentukan - Laporan disusun tanpa sistimatika | 2 1 |
|  | b. Kelengkapan bukti fisik | - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tidak melampirkan bukti fisik | 3 1 |

BAB. IV

PENUTUP

Setelah menyelesaikan modul ini, maka Anda berhak untuk mengikuti tes paktik untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari. Dan apabila Anda dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari hasil evalusi dalam modul ini, maka Anda berhak untuk melanjutkan ke topik/modul berikutnya. Mintalah pada pengajar/instruktur untuk melakukan uji kompetensi dengan sistem penilaiannya dilakukan langsung dari pihak dunia industri atau asosiasi profesi yang berkompeten apabila Anda telah menyelesaikan suatu kompetensi tertentu. Atau apabila Anda telah menyelesaikan seluruh evaluasi dari setiap modul, maka hasil yang berupa nilai dari instruktur atau berupa porto folio dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi bagi pihak industri atau asosiasi profesi. Kemudian selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai penentu standard pemenuhan kompetensi tertentu dan bila memenuhi syarat Anda berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh dunia industri atau asosiasi profesi.