#### BAB III

EVALUASI

Evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan peserta diklat/siswa, yang dilakukan setelah kegiatan belajar selesai. Kegiatan evaluasi yang dilakukan di bagi menjadi dua macam yaitu evaluasi teori/tertulis dan evaluasi praktik.

A. Test Tertulis

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan K 3.

- Apa yang dimaksud dengan karakteristik penyolderan mempunyai titik lebur dan kekuatan?

- Apa yang dimaksud dengan proses solder?

- Sebutkan ikatan-ikatan solder!

- Apa kegunaan tuas sorder kappa?

- Apa fungsi dari anglo dalam proses patri lunak?

- Jelaskan tentang pelat kuningan alpha dan beta!

- Bagaimana suhu dalam penyolderan patri lunak?

- Apa fungsi dari flux HCL

## Test Praktik

Buatlah karya patri lunak berbentuk asbak tabung dengan ketentuan sebagai berikut:

      - Tinggi            : 5 cm.

2. Jari-jari bawah : 7 cm

3.  Warna	    : hitam

4. Motif		    : silindris (bulat)

5. Bahan	    : pelat seng  (0,3 mm)

6. Teknik            : patri lunak

## Kunci Jawaban

- a.  Mengenakan pakaian kerja

b.  Mengenakan sepatu kulit

c.  Mengenakan masker

d.  Mengenakan sarung tangan kulit.

- Maksudnya adalah pada peyolderan lunak, titik lebur solder dibawah 450 ‘ C pada umumnya kekuatan solder lebih rendah dari kekuatan bahan dasar.

- Pegikatan dua keeping l;ogam dengancara memanasi bahan dasar kemudian diberi bahan tambah patri

- Adalah adhesi, defuse, pembentukan paduan defuse

- Untuk meyolder bagian ujung yang berbentuk pipih dan memanjang

- Fungsinya adalah sebagai tempat arang kayu, sebagai tungku pemanas untuk solder baker

- Adalah kuningan alpha ; kuningan yang mengandung 36 % seng, kuningan beta ; kuningan yang mengandung 37 % seng

- Peyolderan akan berjalan dengan baik bila suhu sesuai dengan jenis solder, jika terlalu rendah solder cair membentuk butir bola dan tidak dapat merambat, jika terlalu tinggi solder akan menguap

- Fungsinya menghapuskan tuas martil/tuas runcing yang masih panas setelah dibakar, melindungi terjadinya oksidasi pada bagian yang akan disolder dengan cara mengoleskan flux pada seluruh bagian yang disolder.

D. Lembar Penilaian Tes Praktik

Nama peserta 		:

No induk 			:

Program keahlian 		:

Nama jenis pekerjaan	:

| No | Aspek penilaian | Skor maks. | Skor perolehan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Perencanan - Persiapan alat dan bahan - Kelengkapan pakaian kerja | 2 3 |  |  |
|  | Sub total | 5 |  |  |
| II | Proses (sistimatika & cara kerja) 2.1 mengukur dan memotong plat 2.2 meratakan dengan kikir 2.3 membersihkan permukaan yang dipatri 2.4 menyatukan kedua bahan 2.5 mengolesi flux pd sambungan 2.6 memanaskan alat solder 2.7 menempelkan bhn timah 2.8 mematri | 5 7 8 5 5 5 5 15 |  |  |
|  | Sub total | 55 |  |  |
| III | Kualitas produk kerja 3.1 Hasil pemotongan 3.2 Hasil meratakan 3.3 Hasil menyatukan 3.4 Hasil pematrian | 5 2 3 10 |  |  |
|  | Sub total | 20 |  |  |
| IV | Sikap/Etos kerja 4.1 Tanggung jawab 4.2 Ketelitian 4.3 Inisiatif 4.4 Kemandirian | 2 3 3 2 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |
| V | Laporan 6.1 Sistematika penyusunan laporan 6.2 Kelengkapan bukti fisik | 4 6 |  |  |
|  | Sub total | 10 |  |  |

KRITERIA PENILAIAN

| No | Aspek penilaian | Kriteria penilaian | skor |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Perencanaan - Persiapan alat dan bahan - Memakai pakaian kerja | - Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan - Alat dan bahan disiapkan tidak sesuai dengan kebutuhan - Kelengkapan pakaian kerja sesuai aturan - Pakaian kerja tidak lengkap dan tidak sesuai aturan | 2 1 3 1 |
| II | Proses (Sistematika & Cara kerja) 2.1 mengukur dan memotong pelat - meratakan 2.3 membersihkan - menyatukan - mengolesi - memanaskan solder - menempelkan timah - mematri | - mengukur dan memotong sesuai dengan ukuranr - mengukur dan memotong tidak sesuai dengan ukuran - meratakan sesuai standar - meratakan tidak sesuai standar - Membersihkan sesuai standar - Membersihkan tidak sesuai standar - Menyatukan sesuai prosedur - Menyatukan tidak sesuai prosedur - Mengolesi sesuai ukuran - Menolesi tidak sesuai ukuran - memanaskan sesuai suhu - memanaskan tidak sesuai suhu - menempelkan sesuai standar - menempelkan tidak sesuai - mematri sesuai standar - mematri tidak sesuai standar | 5 1 7 1 8 1 5 1 5 1 5 1 5 1 15 1 |
| III | Kualitas produk kerja 3.1 Hasil pemotongan 3.2 Hasil meratakan 3.3 Hasil menyatukan 3.4 Hasil pematrian | - Hasil pemotongan dibuat sesuai dengan prosedur - Hasil pemotongan tidak sesuai dengan prosedur - Meratakan sesuai dengan standar - Meratakan tidak sesuai dengan standar kerja - Hasil memnyatukan sesuai standar & prosedur - Hasil mernyatukan tidak sesuai standar dan prosedur - Hasil pematrian sesuai dengan standar dan prosedur - Hasil pematrian tidak sesuai dengan standar dan prosedur | 10 1 2 1 3 1 10 1 |
| IV | Sikap/Etos kerja 4.1 Tanggung jawab 4.2 Ketelitian 4.3 Inisiatif 4.4 Kemandirian | - Membersihkan dan merapikan kembali alat dan bahan yang dipergunankan - Tidak membersihkan dan merapikan alat dan bahan yang dipergunakan - Tidak banyak melakukan kesalahan kerja - Banyak melakukan kesalahan kerja - Memiliki inisiatif bekerja - Kurang/tidak memiliki iisiatif kerja - Bekerja tanpa banyak diperintah - Bekerja dengan banyak diperintah | 2 1 3 1 3 1 2 1 |
| V | Laporan 6.1 Sistematika penyusunan laporan 6.2 Kelengkapan bukti fisik | - Laporan disusun sesuai dengan sitimatika - Laporan disusun tanpa sistimatika - Melampirkan bukti fisik hasil penyusunan - Tanpa melampirkan bukti fisik | 4 1 6 1 |