Kata Pengantar

Pada setiap pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu diperlukan media yang sesuai dan tepat. Salah satu media yang dapat digunakan adalah berupa modul. Modul selain dipakai sebagai sumber belajar bagi siswa juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, modul merupakan media informasi yang dirasakan efektif, karena isinya yang singkat, padat informasi dan mudah dipahamai bagi peserta belajar. Sehingga proses pembelajaran yang tepat guna akan dapat dicapai.

Dalam modul ini akan dipelajari mengenai pembersihan dan sanitasi peralatan. Dalam praktiknya harus disesuaikan dengan kondisi riil yang ada pada masing-masing sekolah, menyangkut ketersediaan fasilitas laboratorium dan kemampuan sumber dayanya. Namun demikian paling tidak telah diberikan gambaran teoretis yang cukup representatif, sehingga siswa tidak akan mengalami kendala yang berarti ketika pada suatu saat harus mengoperasikan suatu metode analisis yang belum dilakukan secara praktik langsung di sekolah.

Semoga materi ini dapat  memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pembersihan sanitasi dan peralatan. Sebagai bekal dalam melaksanakan tugas, maka pengetahuan tentang pembersihan dan sanitasi peralatan sangat bermanfaat untuk Anda pelajari.

Temanggung, Agustus 2005

Penyusun

## Daftar Isi

- Halaman Sampul

- Halaman Francis

- Kata Pengantar 		i

- Daftar Isi 		ii

- Daftar Tabel 		iv

- Daftar Gambar 		v

- Peta Kedudukan Modul 		vi

- Mekanisme Pemelajaran		vii

- Senarai			viii

I.	PENDAHULUAN

- Deskripsi 		1

- Prasarat 		2

- Petunjuk Penggunaan Modul 		2

- Tujuan Akhir 		4

- Kompetensi 		4

- Cek Kemampuan 		5

II.	PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat 		9

- Kegiatan Belajar

1.	Kegiatan Belajar 1

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		15

b.	Uraian Materi 		15

c.	Rangkuman 		28

d.	Tugas 		29

e.	Tes Formatif 		31

g.	Lembar Kerja 		31

## 2.	Kegiatan Belajar 2

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		40

b.	Uraian Materi 		40

c.	Rangkuman 		45

d.	Tugas 		46

e.	Tes Formatif 		47

f.	Lembar Kerja 		47

## 3.	Kegiatan Belajar 3

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		57

b.	Uraian Materi 		57

c.	Rangkuman 		63

d.	Tugas 		63

e.	Tes Formatif 		64

f.	Lembar Kerja 		64

III. 	EVALUASI  		70

- Instrumen Penilaian 		70

- Kunci Jawaban		70

DAFTAR PUSTAKA 		71

LAMPIRAN-LAMPIRAN 		72

## Daftar Tabel

- Tabel 1.	Daftar Kompetensi, Sub Kompetensi dan KUK 		4

- Tabel 2.	Cek Kemampuan 		4

- Tabel 3.	Rencana Belajar Siswa 		7

- Tabel 4. 	Karakteristik Kotoran 		11

- Tabel 5.	Pemilihan Bahan Pensanitasi 		17

- Tabel 6.	Pembersihan Peralatan Usaha Pengolahan 		20

- Tabel 7.	Lembar Data Bahan Pembersih / Sanitizer 		21

- Tabel 8.	Deskripsi Bahan Pembersih / Sanitizer 		21

- Tabel 9.	Kartu Sanitasi 		28

- Tabel 10.	Urutan Kerja dan Pengamatan Praktek I 		29

- Tabel 11.	Pengamatan Problem Pengotoran Mesin Alat dan Metode Pembersihannya 		33

- Tabel 12.	Konsentrasi Larutan Perendam dan Waktu Kontak 		35

- Tabel 13.	Pengamatan Pengujian Kontaminasi 		38

- Tabel 14.	Lembar Pemeriksaan Kebersihan Kumulatif 		39

- Tabel 15.	Urutan Kerja dan Pengamatan Praktek II 		41

- Tabel 16.	Urutan Kerja dan Pengamatan Praktek III 		50

## Daftar Gambar

- Gambar 1.	Seperangkat beberapa Alat Kebersihan 		18

- Gambar 2.	Alat Penyedot Vacuum		18

- Gambar 3.	Alat Penyemprot Bertekanan 		19

- Gambar 4.	Alat Penyemprot Busa (Foam Gun) 		19

- Gambar 5.	Berbagai Jenis Alat Penyemprot Type Pistol 		20

- Gambar 6.	Alat Pengering Tangan 		24

- Gambar 7.	Pakaian Kerja dan Kelengkapan yang Standar 		25

- Gambar 8.	Pembersihan Manual untuk Alat Perkakas Tertentu 		34

- Gambar 9.	Bak Pencucian Dengan Perendaman		35

- Gambar 10.	Pencucian Mekanis Skala Besar di Pabrik 		37

- Gambar 11.	Rak Pengering Alat-alat Tangan 		40

- Gambar 12.	Korden Udara 		41

- Gambar 13.	Bak Penyaring Kasar dan Pengendapan 		43

- Gambar 14.	Mesin/Alat Pemisah Minyak dari Limbah 		43

- Gambar 15.	Mesin/Alat Penetral Residu Sanitizer 		44

- Gambar 16.	Penyaring Lapis Tritis (Trickling Filter) 		44

- Gambar 17.	Kolam (Lagooning) 		45

- Gambar 18.	Mesin/Alat Pembakar (Incenerator) 		49

PETA  KELOMPOK DAN SUB-KELOMPOK KOMPETENSI

BIDANG KEAHLIAN THP

| KELOMPOK | SUB KELOMPOK |
| --- | --- |
| UMUM INTI PILIHAN | UMUM 1 UMUM 2 Keamanan Pangan Identifikasi Penanganan Pengeringan Pencampuran Pengemasan Penyimpanan Pengecilan Ukuran Ekstraksi Proses Termal Distilasi Fermentasi Bisnis Mandiri Satu / Lebih Sub Kelompok Pengawetan |

Mekanisme Pemelajaran

Untuk mencapai peguasaan modul ini dilakukan melalui diagram alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

START

Lihat Kedudukan Modul

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Kerjakan Cek Kemampuan

Nilai <=7

Nilai 7>=

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Evaluasi

Tertulis &

Praktik

Nilai 7>=

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Nilai < 7

Senerai

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Acid Anionic | Bahan pembasah yang bereaksi asam misal asam phosphat |
| Apron | Pakaian pelindung dibagian luar setelah seseorang memakai pakaian kerja |
| Aryl dan Alkyl Sulphonate, Dodecanolethoxylate | Salah satu bahan deterjen |
| Asam anionic (Acid-anionic Surfactants) | Surfaktan yang bereaksi asam |
| Asam Hypochlorous | Asam HCl/asam keras |
| Asam Phosphate | Salah satu bahan builder |
| Asam Stearat | Salah satu asam yang ada pada minyak bahan sabun |
| Asam sulphamat | Salah satu bahan builder |
| Bahan berbasis Ammonium quaternary (Quat) | Bahan sanitizer yang mengandung ammonium chloride |
| Bahan berbasis Iodine | Bahan sanitizer yang mengandung iodium |
| BOD (Biochemical Oxygen Demand) | Oksigen yang dibutuhkan oleh pertumbuhan bakteri jika bakteri ditumbuhkan pada cairan yang terpolusi, makin besar BOD makin terpolusi |
| Broth | Media untuk pertumbuhan bakteri yang berwujud cair |
| Builder | Soda yang dijadikan salah satu komponen pembuatan deterjen |
| Ca hypochlorit | Bahan kimia mengandung senyawa khlorin |
| Chloramin-T | Bahan kimia mengandung senyawa khlorin |
| Diinkubasikan | Diperam pada suhu dan waktu dan tempat tertentu |
| Disinfectant | Zat kimia untuk membasmi spora bakteri |
| Gas Cl2 | Bahan kimia mengandung senyawa khlorin |
| Gas khlorin | Chlorine sebagai sanitizer didalam tabung karena berbentuk gas |
| GMP | Good Manufacturing Practice (cara produksi yang baik) |
| Hydrofilik/Lipophobik | Sifat deterjen yang bias campur dengan air |
| Kalsium Stearat | Zat kimia hasil reaksi antara air sadah dengan sabun |
| Kaustik | Soda untuk bahan sabun/deterjen |
| Korosif | Sifat mudah menyebabkan karatan pada alat |
| Kurden (curtain) udara |  |
| Larutan stock | Larutan sanitizer yang pekat |
| Lipofilik/Hydrophobik | Sifat deterjen yang bias campur dengan minyak |
| Magnesium Stearat | Zat kimia hasil reaksi antara air sadah dengan sabun |
| Na hypochlorit | Bahan kimia mengandung senyawa khlorin |
| Open dump | Limbah padat yang diisikan ke kubangan tanah |
| Padatan tersuspensi |  |
| Pengemulsi (emulsifying) | Bahan yang terkandung dalam deterjen sebagai pencampur |
| Pensanitasi | Bahan kimia untuk membasmi kuman |
| Petri Film media | Satu cara perhitungan bacteri dengan media yang dilapiskan pada cairan gelas datar |
| Petridish Blangko | Petridish media untuk menumbuhkan bakteri tapi perlakuannya tanpa sample yang diuji |
| Pistol pembusaan (foam guns) | Alat penyemprot seperti kemasan deodorant |
| Plate Count Agar | Salah satu media untuk pertumbuhan bakteri yang berwujud padat |
| Quality Assurance | Jaminan mutu |
| QUAT | Senyawa kimia untuk sanitizer yang mengandung ammonium chloride |
| Quaternary Ammonium | Lihat Quat |
| Rinse Test | Satu metode pembiakan bakteri dengan cara mencuci komponen alat, kemudian cucinya dibiakkan |
| Sanitary Landfill | Limbah padat yang dipendamkan ke dalam lahan/tanah |
| Sanitasi | Pembersihan dengan tujuan untuk membasni kuman |
| Sanitizer | Lihat pen-sanitasi |
| Sistem Kolam (Lagooning) |  |
| Sludge | Lumpur |
| Sodium Bisulphate | Salah satu bahan builder |
| Sodium Carbonate (soda abu) | Salah satu bahan builder |
| Sodium Metasilicate | Salah satu bahan builder |
| Sodium Sulphate | Salah satu bahan builder |
| Sodium Tetraphosphate | Salah satu bahan builder |
| Sodium Tripolyphosphate | Salah satu bahan builder |
| Sodium/Natrium Hidroksida (soda api) | Salah satu bahan builder |
| Spora | Tumbuhan biji/generatif dari bakteri |
| Surface-active-agents | Bahan aktif permukaan agar air bias membasahi bahan/alat |
| Surfactant | Bahan yang terkandung didalam deterjen untuk memudahkan masuknya air ke dalam bahan yang dicuci |
| Swab Test | Satu metode pembiakan bakteri dengan cara mencuci komponen alat, kemudian cucinya digosokkan pada komponen alat |
| Terdispersi/Tersuspensi | Tercampur merata tapi tidak larut |
| Wetting | Bahan yang terkandung dalam detergen sebagai pembasah |