Kata Pengantar

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan modul ini dapat selesai pada waktunya.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, diperlukan suatu media yang sesuai. Modul merupakan salah satu media yang efektif karena mudah di pahami oleh peserta diklat.

Modul ini disusun untuk menambah pengetahuan dan panduan latihan agar peserta didik dapat melaksanakan pekerjaan pengguntingan bahan (Cutting) sesuai dengan benda (busana) yang akan dibuat.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun menyadari bahwa modul ini masih kurang sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Harapan penyusun semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Agustus 2005

Penyusun

Dra. Dwi Parwati

## Daftar Isi

Kata Pengantar		i

Daftar Isi		iv

Daftar Gambar		iv

Peta Kedudukan Modul		v

Keterangan Peta Kedudukan Modul		vi

Mekanisme Pemelajaran		ix

Glossary		x

I.	PENDAHULUAN

- Deskripsi		1

- Prasarat		1

- Petunjuk Penggunaan Modul		1

- Tujuan Akhir		2

- Kompetensi		3

- Cek Kemampuan		7

II.	PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat		8

- Kegiatan Belajar

1.	Kegiatan Belajar 1		9

Persiapan Memotong Bahan 		9

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran		9

b.	Uraian Materi 1		9

c.	Rangkuman		11

d.	Tes Formatif		12

e.	Kunci Jawaban		12

f.	Lembar Kerja		12

## 2.	Kegiatan Belajar 2		16

Memotong Bahan		16

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran		16

b.	Uraian Materi		16

c.	Rangkuman		18

d.	Tes Formatif		19

e.	Kunci Jawaban		19

f.	Lembar Kerja		19

## 3.	Kegiatan Belajar 3

Memberi Tanda Pada Bahan		23

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran		23

b.	Uraian Materi		23

c.	Rangkuman		23

d.	Tes Formatif		25

e.	Kunci Jawaban		25

f.	Lembar Kerja		25

III. 	EVALUASI

A.	Tes Tertulis		29

B.	Tes Praktik		29

KUNCI JAWABAN

A. 	Tes Tertulis		29

B.	Lembar Penilaian Tes Praktik		31

IV.	PENUTUP		34

DAFTAR PUSTAKA		35

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Nama Gambar | Halaman |
| --- | --- | --- |
| Gambar 1,1 | Meja potong | 13 |
| Gambar 1.2 | Pita Ukur | 14 |
| Gambar 1.3 | Gunting bahan | 14 |
| Gambar 1.4 | Meluruskan bahan | 14 |
| Gambar 1.5 | Meluruskan bahan | 15 |
| Gambar 2.1 | Tanda-tanda pola | 20 |
| Gambar 2.2 | Bahan motif dua arah | 20 |
| Gambar 2.3 | Bahan motif satu arah | 21 |
| Gambar 2.4 | Bahan motif bergaris | 21 |
| Gambar 2.5 | Cara memegang gunting | 22 |
| Gambar 2.6 | Cara menggantung bahan | 22 |
| Gambar 3.1 | Rader | 27 |
| Gambar 3.2 | Memberi tanda dengan rader dan karbon jahit | 27 |
| Gambar 3.3 | Memberi tanda dengan kapur jahit | 27 |
| Gambar 3.4 | Memberi tanda dengan jelujur renggang | 28 |
| Gambar 3.5 | Menggunting jelujur | 28 |

PETA KEDUDUKAN MODUL

TATA BUSANA

MAT.11A.

002

KETERANGAN PETA KEDUDUKAN MODUL

| NO | MATA DIKLAT | KODE MODUL | JUDUL MODUL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Pelanggan | 39.BUS.C-m. CC.01. A | Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Pelanggan |
| 2 | Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan yang Beragam | 39. BUS. C-m. CC. 02.A | Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan yang Beragam |
| 3 | Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan an Keamanan dalam Bekerja | 39. BUS. C-m. CC. 03. A | Mengikuti Prosedur Kesehatan, dan Keselamatan Kerja di bidang Busana |
| 4 | Menggambar Busana | 39. BUS. C-m. FDR. 04. A.001 | Dasar-dasar Menggambar |
|  |  | 39. BUS. C-m. FDR. 04. A.002 | Dasar-dasar Menggambar Busana |
| 5 | Melakukan Pengepresan | 39. BUS. C-m. FRES. 13. A.001 | Teknik Pengepresan |
| 6 | Menjahit Dengan Mesin | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.001 | Pengoperasian Alat Menjahit |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.002 | Teknologi Menjahit |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.003 | Teknik Menjahit Busana Anak |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.004 | Teknik Menjahit Busana Wanita |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.005 | Teknik Menjahit Busana Pria |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.006 | Teknik Menjahit Busana Tailoring |
| 7 | Memelihara Alat Jahit | 39. BUS. C-m. mr. 19.A.001 | Pemeliharaan Alat Menjahit |
| 8 | Menyelesaikan Busana dengan Jahitan Tangan | 39. BUS. C-m. SEW. 15.A.001 | Teknik Penyelesaian Busana |
| 9 | Membuat Hiasan Pada Busana | 39. BUS. C-m. SEW. 16. A. 001 | Desain Hiasan Busana |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.002 | Dasar Menghias Kain |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.003 | Teknik Dasar Bordir |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.004 | Lekapan Benang |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.005 | Sulaman Putih |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.006 | Lekapan Burci |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.007 | Sulaman Fantasi |
|  |  | 39. BUS. C-m. SEW. 14. A.008 | Variasi Bordir |
| 10 | Melakukan Penyelesaian Akhir Busana | 39. BUS. C-m. FNS. 17. A.001 | Pelabelan |
|  |  | 39. BUS. C-m. FNS. 17. A.002 | Pengemasan |
| 11 | Memilih/Membeli Bahan Baku Busana | 39. BUS. C-m. MAT. 11. A. 001 | Pengetahuan Bahan Tekstil |
|  |  | 39. BUS. C-m. MAT. 11. A. 002 | Pengetahuan Bahan Pelapis |
|  |  | 39. BUS. C-m. MAT. 11. A. 003 | Pengetahuan Bahan Pelengkap |
|  |  | 39. BUS. C-m. MAT. 11. A. 004 | Teknik Merancang Bahan |
| 12 | Memotong bahan | 39. BUS. C-m. CUT. 12. A. 001 | Teknik Memotong |
| 13 | Mengukur Tubuh Pelanggan Sesuai Desain | 39. BUS. C-m. PAT. 06. A. 001 | Teknik Mengambil Ukuran Badan |
| 14 | Membuat Pola Busana dengan Teknik Konstruksi | 39. BUS. C-m. PAT. 07. A. 001 | Pola Dasar Kontruksi |
|  |  | 39. BUS. C-m. PAT. 07. A. 002 | Pecah pola Busana Anak |
|  |  | 39. BUS. C-m. PAT. 07. A. 003 | Pecah Pola Busana Wanita |
|  |  | 39. BUS. C-m. PAT. 07. A. 004 | Pecah Pola Busana Pria |
| 15 | Membuat Pola Busana Kunstruksi di atas Kain | 39. BUS. C-m. PAT. 08.A.001 | Pola Celana di Atas Kain |
|  |  | 39. BUS. C-m. PAT. 08. A.002 | Pola Kemeja di Atas Kain |
| 16 | Membuat Pola Busana Teknik Kombinasi | 39. BUS. C-m. PAT. 09.A.001 | Pola Kombinasi |
| 17 | Membuat Pola Dasar dengan Teknik Drapping | 39. BUS. C-m. PAT.10. A. 001 | Pola Dasar Secara Drapping |

MEKANISME PEMELAJARAN

START

Nilai ≥ 7

Nilai ≥ 7

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

Y

T

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Kerjakan

Cek Kemampuan

T

GLOSSARY

| ISTILAH | KETERANGAN |
| --- | --- |
| Benang Pakan | Benang dengan arah horizontal pada tenunan |
| Busana | Segala yang dipakai oleh manusia dari rambut sampai kaki |
| Cutting | Memotong bahan tekstil |
| Diagonal | Garis dengan arah serong |
| Display | Tata letak benda-benda yang dipamerkan |
| Finishing | Penyelesaian akhir |
| Horizontal | Garis dengan arah mendatar |
| Kampuh | Kelebihan bahan yang berfungsi untuk menyambung satu bagian dengan bagian lainnya |
| Kelim | Kelebihan bahan pada bagian bawah pakaian/lenan rumah tangga yang dilipat keatas |
| Lenan Rumah Tangga | Benda-benda dari bahan tekstil untuk keperluan rumah tangga |
| Pakaian | Segala sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh |
| Pita Ukur | Alat yang dipakai untuk mengukur tubuh |
| Rancangan bahan | Rencana kebutuhan bahan untuk membuat suatu benda |
| Silang Kepar | Silang pada tenunan yang memiliki alur serong |
| Silang Polos | Silang pada tenunan yang polos dan datar |
| Tekstil | Bahan yang dipakai untuk membuat pakaian atau lenan rumah tangga |
| Tekstur | Permukaan suatu benda |
| Vertikal | Garis dengan arah tegak lurus |