- SMK-TI

- TRAINING

- AND CERTIFICATION

Modul 5

MEMBENTUK ROUTING TABLE

- SMK-TI

- TRAINING

- AND CERTIFICATION

Tujuan:

- Siswa mampu mengetahui dan menjelaskan algoritma routing.

- Siswa dapat mengetahui cara merancang jaringan dengan routing.

- Siswa mampu membaca dan membuat tabel routing.

# Membentuk Routing Table

Setiap host pada TCP/IP Network harus memiliki tabel routing agar dapat menentukan jalan untuk mencapai tujuan dari paket-paket yang akan dikirimkannya. Tabel routing secara otomatis akan terbentuk pada saat interface dikonfigurasi. Tabel routing pada tahap ini adalah tabel routing minimal. Perhatikan gambar 3-4. Untuk melihat tabel routing pada host  dengan IP Address 167.205.20.3 ( Token Ring ) dalam bentuk numerik, dipakai perintah berikut :

$ netstat -nr
Routing tables
Destination	Gateway	   	Flags	 Refcnt    Use		Interface
127.0.0.1	   	127.0.0.1	UH	 1	    105	     	lo0
167.205.20.0   	167.205.20.3   U	 35	    3075	ed0

Bagian pertama dari tabel routing merupakan rute loopback ke localhost. Setiap host TCP/IP akan memiliki rute ini. Bagian kedua merupakan rute ke network 167.205.20.0 melalui interface ed0. Network ini adalah network lokal. Address 167.205.20.3 bukanlah remote gateway, melainkan address yang telah di-assign untuuk interface ed0. Perhatikan bahwa nomor network 167.205.20.0 muncul akibat parameter mask pada waktu konfigurasi interface dengan subnetmask 255.255.255.0. Tanpa adanya subnetmask, network address yang muncul adalah 167.205.0.0 ( Standar kelas B ).

Option pada kolom Flag:

- Flag U ( up ) menandakan interface telah siap dipakai.

- Flag H ( host ) menandakan hanya satu host yang dapat dicapai melalui rute ini. Berarti, rute ini hanya menuju ke host tertentu ( bedakan dengan rute ke suatu network yang mungkin memiliki puluhan / ratusan host ). Kebanyakan rute yang ada pada routing table menuju ke network, bukan ke host tertentu. Hal ini untuk memperkecil ukuran routing table. Suatu instansi mungkin hanya memiliki satu network, tetapi network tersebut mungkin terdiri dari ratusan host. Mudah dimengerti bahwa jika seluruh IP Address dari host yang ada pada network tujuan dimasukkan dalam routing table, ukurannya akan membengkak dengan cepat. Cukup nomor networknya saja yang dicantumkan karena telah mewakili nomor seluruh host pada network tersebut.

- Flag b  alamat broadcast

- Flag C  rute sedang digunakan

- Flag c  sama seperti flag sebelumnya, tapi flag ini menunjuk ke protokol yang spesifik

- Flag G  rute memerlukan gatway lagi

- Flag S  ditambah secara manual

Untuk akses ke network yang lain, network token ring di atas hanya memiliki satu gateway, yakni yang ber-IP Address 167.205.20.11. Untuk itu, seluruh host yang ada pada network token ring ( kecuali gateway ) dapat menambahkan default routing sbb :

# route -n add default 167.205.20.11 1
add net default: gateway 167.205.20.11

Dengan perintah ini, rute ke seluruh network ( selain network lokal ) akan ditempuh melalui gateway 1 (167.205.20.11). Option -n tidak harus digunakan. Option tersebut hanya untuk menampilkan address secara numerik untuk menghindari permintaan ke Name Server yang belum tentu bekerja. Metric 1 dipakai sebagai metric terkecil untuk rute melalui gateway ekstenal, untuk memberikan prioritas tertinggi pada rute ini. Jika kita periksa kembali routing table setelah memasukkan default routing ini, akan muncul sbb :

$ netstat -nr
Routing tables
Destination	Gateway	  Flags   Refcnt   Use 	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	  UH	    1          105     	   lo0
default	   	167.205.20.11  UG	   0	      0  	   ed0 
167.205.20.0  	167.205.20.3   U	  35	    3075	   ed0

Pada routing table di atas terlihat adanya entri default routing. Flag G menandakan rute default ini melalui eksternal gateway ( host 167.205.20.11 ).

Pada network Ethernet ( 167.205.22.0 ) ada 3 buah gateway. Untuk host-host pada network ini, routing table dapat dibentuk  secara statis. Misalkan kita berada pada host 167.205.22.3. Network 167.205.20.0 dapat dicapai melalui gateway 1 (167.205.22.5), network 44.132.1.0 melalui gateway 2 (167.205.22.18) dan akses ke network yang lebih besar, misalkan ke Internet Provider, dicapai melalui gateway 3 (167.205.22.20). Untuk itu, setelah routing minimal dapat ditambahkan perintah routing sbb :

# route -n add 167.205.20.0 167.205.22.5 1
add net 167.205.20.0: gateway 167.205.22.5

# route -n add 44.132.1.0 167.205.22.18 1
add net 44.132.1.0: gateway 167.205.22.18

# route -n add default 167.205.22.20 1
add net default: gateway 167.205.22.20

Routing table akan bertambah menjadi :

$ netstat -nr
Routing tables
Destination	Gateway	   	Flags	 Refcnt   Use		Interface
127.0.0.1	 127.0.0.1		UH	 1	    105	     	lo0
167.205.22.0   167.205.22.3 	U	 28	    9808	ed0
default	   	167.205.22.20	 UG	 0	    0		ed0 
167.205.20.0   167.205.22.5   	UG	 0	    0	 	ed0
44.132.1.0     	167.205.22.18  	UG	 0	    0	 	ed0

Agar routing table terbentuk pada saat start up komputer, perlu di set routing statis dengan beberapa modifikasi sbb :

- Tambahkan static routing yang diinginkan sesuai konfigurasi network

- Non-aktifkan semua perintah dari file startup yang menjalankan protokol routing.

Untuk host di atas, edit file rc.local untuk menambahkan statement route sbb:

route -n add default 167.205.22.20 1 > /dev/console
route -n add 167.205.20.0 167.205.22.5 1 > /dev/console
route -n add 44.132.1.0 167.205.22.18 1 > /dev/console

Startup file untuk setiap sistem mungkin saja berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki prosedur yang sama. Bacalah selalu dokumentasi dari sistem anda.